# 权利要求书

## 一、独立权利要求

### 1. 装置权利要求

- 一种铁路线路智能视觉与多模态感知融合综合检测系统，其特征在于，包括：

检测小车车体（1），安装于铁路轨道上运行；

视觉感知子系统，包括安装于所述车体的6路2D工业相机（2），分辨率2448×2048px、帧率20fps、千兆以太网接口，分工位覆盖轨面缺陷检测、道钉/螺栓状态检测和焊缝缺陷检测；

廓形感知子系统，包括2路3D线激光传感器（3），扫描频率20000Hz、每轮廓3200点、IP67防护等级，用于钢轨廓形和波磨检测；

姿态感知子系统，包括HWT905姿态传感器（4），采样率200Hz、三轴姿态角分辨率0.05°、支持IEEE 1588 PTP时间同步；

单点测距传感器（5），共2个，采样率2000Hz，精度±0.15mm，用于高低检测；

测距传感器矩阵（6），用于轨距检测，与车体横滚角完全解耦；

编码器（9），用于里程测量和帧触发；

工控机（7）及通信模块（8）；

融合判定单元（12），实现多源数据的三级融合判定；

其中，所述系统采用三键索引时空对齐机制，以帧编号FID、里程坐标s_k、UTC时间戳t_k为三键索引元组，为全部传感器数据建立统一时空基准；融合判定单元（12）采用基于检测可靠性因子的自适应动态加权几何平均融合算法，对多源数据进行三级融合判定；高低检测采用快慢双速EKF融合架构，以20:1频率比双回路实现轨道高程与车体振动的频域解耦。

### 2. 方法权利要求

- 一种铁路线路智能视觉与多模态感知融合综合检测方法，基于权利要求1所述的系统，其特征在于，包括以下步骤：

（1）三键索引时空对齐：编码器每积累N个脉冲（N=100）定义为一帧，生成帧编号FID_k；同时从PTP时钟获取UTC时间戳t_k，并将编码器脉冲累积值经标准轨段标定后映射为里程坐标s_k；以三键索引元组D(FID_k, s_k, t_k)作为各传感器数据的融合主键，在感知层完成帧边界对齐后写入环形缓冲区；

（2）三级融合处理：第一级时间对齐，将8种异构传感器数据按帧编号精确对齐；第二级空间关联，经姿态角修正后统一映射至轨道坐标系；第三级判级融合，对多维数据进行缺陷类型和等级的联合判定；

（3）自适应动态加权融合：计算各维度检测器的可靠性因子r_d(t)=C_d(t)/σ_d(t)，其中C_d(t)为维度置信度，σ_d(t)为置信度滑动标准差；归一化后得融合权重w_d(t)；采用加权几何平均计算融合置信度C_fuse=∏C_d(t)^w_d(t)；

（4）快慢双速EKF高低检测：快回路以200Hz频率利用姿态传感器实时估计车体高频振动；慢回路以10Hz频率基于单点测距传感器累积数据进行EKF状态估计，输出轨道高程真值；实现高低不平顺测量精度优于0.5mm；

（5）轨距及水平检测：测距传感器矩阵直接测量左右轨内侧距，轨距G=d_left+d_right与横滚角完全解耦；HWT905横滚角θ_r计算超高差Δh=1435×sin(θ_r)；

（6）视觉检测与跨维度联合判定：采用YOLOv8m算法检测轨面缺陷，ZNCC模板匹配检测道钉/螺栓状态，OpenCV五步流程检测焊缝缺陷；所有检测结果通过三键索引在同一帧内精确关联，进行跨维度联合判定。

## 二、从属权利要求

### 3. 关于时空对齐

- 根据权利要求1所述的系统，其特征在于，所述三键索引时空对齐机制中，UTC时间戳精度优于1μs，由IEEE 1588 PTP协议实现跨传感器时间基准统一；里程坐标通过标准轨段标定消除轮径磨损和打滑引入的里程累积误差；帧编号对应约5mm的里程分辨率。

### 4. 关于融合算法

- 根据权利要求1或2所述的系统或方法，其特征在于，所述自适应动态加权几何平均融合算法中，融合置信度低于0.5的检测结果直接丢弃，介于0.5至0.7的进入人工复核队列，高于0.7的进入最终判定输出；几何平均的乘积特性使任一维度异常显著降低融合置信度，防止误判在多维度间的传播。

### 5. 关于EKF架构

- 根据权利要求1或2所述的系统或方法，其特征在于，所述快慢双速EKF融合架构中，快慢回路中心频率比值为20:1，在频域上完全解耦；慢回路状态向量为x_k=[h_track, h_veh, v_veh]^T，其中h_track为轨道高程待估真值，h_veh为车体相对轨道高差，v_veh为车体垂向速度。

### 6. 关于传感器配置

- 根据权利要求1所述的系统，其特征在于，所述6路2D工业相机中，2路用于轨面缺陷检测、2路用于道钉/螺栓状态检测、2路用于焊缝缺陷检测；轨面缺陷检测相机离轨面约180mm，道钉/螺栓检测相机离轨面约270mm；3D线激光传感器垂直朝下安装，用于扫描左右钢轨轨头轮廓。

### 7. 关于容错降级

- 根据权利要求1所述的系统，其特征在于，所述系统还包括传感器可靠性评估模块，从数据质量、时序一致性、环境适应性三个维度计算传感器综合可靠性指数ρ；当ρ低于0.5时，系统进入降级运行模式，仅使用正常工作的传感器通道继续检测并标注降级标识；当传感器可靠性指数快速回升时，自动发起传感器重检流程。