铁路线路综合检测系统及其多源数据融合检测方法

编制日期：2026年05月28日

说明书摘要

本发明公开了一种铁路线路综合检测系统及其多源数据融合方法。系统由检测小车车体、6路2D工业相机、2路3D线激光传感器、HWT905姿态传感器、测距传感器矩阵、单点测距传感器、工控机及融合判定单元构成，单台设备单次出行覆盖轨面缺陷、道钉/螺栓状态、焊缝质量、钢轨廓形、波磨、轨距、水平、高低共8项检测功能。

本发明提出三键索引时空对齐机制，以帧编号—里程坐标—UTC时间戳为统一基准，将多传感器空间对齐精度从厘米级提升至亚毫米级（平均偏差3.2mm，降低74.7%）。提出基于检测可靠性因子的自适应动态加权几何平均融合算法，融合判定准确率达97.5%，传感器退化场景下仍保持96.1%。设计快慢双速EKF融合架构（频率比20:1），实现轨道高程与车体振动的频域解耦，高低不平顺测量精度优于0.5mm。轨距检测精度优于0.3mm，水平检测误差小于0.4mm，轨面缺陷mAP@0.5达92.5%。在济南铁路局管内实际线路120km以上验证，方法有效且系统稳定。

权利要求书

一、独立权利要求

1. 装置权利要求

1. 一种铁路线路综合检测系统，其特征在于，包括：检测小车车体（1），安装于铁路轨道上运行；视觉感知子系统，包括安装于所述车体的6路2D工业相机（2），分辨率2448×2048px、帧率20fps、千兆以太网接口，分工位覆盖轨面缺陷、道钉/螺栓状态和焊缝质量检测；廓形感知子系统，包括2路3D线激光传感器（3），扫描频率20000Hz、每轮廓3200点、IP67防护等级，用于钢轨廓形和波磨检测；姿态感知子系统，包括HWT905姿态传感器（4），采样率200Hz、三轴姿态角分辨率0.05°、支持IEEE 1588 PTP时间同步；几何参数感知子系统，包括测距传感器矩阵（6）和2个单点测距传感器（5），分别用于轨距和水平、高低参数的精确测量；编码器（9），用于里程测量和帧触发；工控机（7）及通信模块（8）；融合判定单元（12），实现多源数据的三级融合判定；其中，所述系统采用三键索引时空对齐机制，以帧编号FID、里程坐标s_k、UTC时间戳t_k为三键索引元组，为全部传感器数据建立统一时空基准；融合判定单元（12）采用基于检测可靠性因子的自适应动态加权几何平均融合算法，对多源数据进行三级融合判定；高低检测采用快慢双速EKF融合架构，以20:1频率比双回路实现轨道高程与车体振动的频域解耦。

2. 方法权利要求

2. 一种铁路线路综合检测多源数据融合方法，基于权利要求1所述的铁路线路综合检测系统，其特征在于，包括以下步骤：（1）三键索引时空对齐：编码器每积累N个脉冲（N=100）定义为一帧，生成帧编号FID_k；同时从PTP时钟获取UTC时间戳t_k，并将编码器脉冲累积值经标准轨段标定后映射为里程坐标s_k；以三键索引元组D(FID_k, s_k, t_k)作为各传感器数据的融合主键，在感知层完成帧边界对齐后写入环形缓冲区。（2）三级融合处理：第一级时间对齐，将8种异构传感器数据按帧编号精确对齐；第二级空间关联，经姿态角修正后统一映射至轨道坐标系；第三级判级融合，对多维数据进行缺陷类型和等级的联合判定。（3）自适应动态加权融合：计算各维度检测器的可靠性因子r_d(t)=C_d(t)/sigma_d(t)，其中C_d(t)为维度置信度，sigma_d(t)为置信度滑动标准差；归一化后得融合权重w_d(t)；采用加权几何平均计算融合置信度C_fuse=Pi·C_d(t)^w_d(t)。（4）快慢双速EKF高低检测：快回路以200Hz频率利用姿态传感器实时估计车体高频振动；慢回路以10Hz频率基于单点测距传感器累积数据进行EKF状态估计，输出轨道高程真值；实现高低不平顺测量精度优于0.5mm。（5）轨距及水平检测：测距传感器矩阵直接测量左右轨内侧距，轨距G=d_left+d_right与横滚角完全解耦；HWT905横滚角theta_r计算超高差Delta_h=1435×sin(theta_r)。（6）视觉检测与跨维度联合判定：采用YOLOv8m算法检测轨面缺陷，ZNCC模板匹配检测道钉/螺栓状态，OpenCV五步流程检测焊缝缺陷；所有检测结果通过三键索引在同一帧内精确关联，进行跨维度联合判定。

二、从属权利要求

3. 关于时空对齐

3. 根据权利要求1所述的铁路线路综合检测系统，其特征在于，所述三键索引时空对齐机制中，UTC时间戳精度优于1us，由IEEE 1588 PTP协议实现跨传感器时间基准统一；里程坐标通过标准轨段标定消除轮径磨损和打滑引入的里程累积误差；帧编号对应约5mm的里程分辨率。

4. 关于融合算法

4. 根据权利要求1或2所述的系统或方法，其特征在于，所述自适应动态加权几何平均融合算法中，融合置信度低于0.5的检测结果直接丢弃，介于0.5至0.7的进入人工复核队列，高于0.7的进入最终判定输出；几何平均的乘积特性使任一维度异常显著降低融合置信度，防止误判在多维度间的传播。

5. 关于EKF架构

5. 根据权利要求1或2所述的系统或方法，其特征在于，所述快慢双速EKF融合架构中，快慢回路中心频率比值为20:1，在频域上完全解耦；慢回路状态向量为x_k = [h_track, h_veh, v_veh]^T，其中h_track为轨道高程待估真值，h_veh为车体相对轨道高差，v_veh为车体垂向速度。

6. 关于容错降级

6. 根据权利要求1所述的铁路线路综合检测系统，其特征在于，所述系统还包括传感器可靠性评估模块，从数据质量、时序一致性、环境适应性三个维度计算传感器综合可靠性指数rho；当rho低于0.5时，系统进入降级运行模式，仅使用正常工作的传感器通道继续检测并标注降级标识；当传感器可靠性指数快速回升时，自动发起传感器重检流程。

技术领域

本发明涉及铁路线路检测技术领域，具体涉及一种基于多模态感知融合的铁路线路综合检测系统，以及基于该系统的时空对齐、多源数据融合、轨道几何参数测量方法。

背景技术

铁路线路承受列车循环载荷，轨面裂纹、螺栓松动、钢轨磨耗等疲劳损伤持续累积，及时发现线路病害是工务维护的核心任务。铁路线路检测分为视觉类检测（轨面缺陷、道钉螺栓状态、焊缝质量、钢轨廓形、波磨）和几何参数类检测（轨距、水平、高低）两大类，两类检测长期分立运行。

现有铁路线路综合检测面临以下技术缺陷：其一，多源数据时空基准不统一——视觉检测与几何参数检测各自使用独立时钟和里程基准，跨维度联合分析缺乏可信数据基础；其二，融合机制停留于拼接层——融合权重基于工程经验固定配置，无法适应传感器性能退化，信息损失较多；其三，轨道几何参数检测受车体姿态扰动影响显著——传统横滚角反推方法在曲线段微小误差通过三角函数放大，轮径磨损和打滑引入里程累积误差；其四，视觉检测精度与工程场景适配性不足——深度学习方法在真实铁路环境下性能明显退化，缺乏与几何参数的联合判定机制。上述缺陷是系统架构层面的共性瓶颈，制约铁路线路综合检测技术的进一步发展。

发明内容

5.1  本发明所要解决的技术问题

本发明所要解决的技术问题是：针对现有铁路线路综合检测系统多源异构传感器数据时空基准不统一、融合权重缺乏自适应机制、轨道几何参数检测受姿态扰动影响精度、视觉检测与几何参数检测缺乏统一在线综合手段等问题，提供一种铁路线路综合检测系统及其多源数据融合方法，实现单台设备单次出行覆盖8项检测功能，并在统一时空基准下实现多源数据的深度融合判定。

5.2  技术方案

5.2.1  三键索引时空对齐机制

本发明提出"帧编号—里程坐标—UTC时间戳"三键索引机制，从系统架构层面为多源异构数据建立统一时空基准。帧编号（FID）：编码器每产生N个脉冲（N=100）定义为一帧，对应约5mm里程分辨率，作为数据融合主键，确保各传感器数据帧边界严格对齐。里程坐标（s_k）：编码器脉冲累积值经标准轨段标定后建立精确映射，消除轮径磨损和打滑引入的里程累积误差。UTC时间戳（t_k）：每帧数据附带IEEE 1588 PTP同步的UTC时间戳，精度优于1us。三键索引元组定义为D(FID_k, s_k, t_k)，8种传感器原始数据在感知层完成帧边界对齐后写入环形缓冲区，消除传统近似对齐带来的系统性空间错位误差。

5.2.2  自适应动态加权几何平均融合算法

本发明提出基于检测可靠性因子的自适应权重计算方法，融合权重由各维度检测器实时可信度动态决定，无需人工配置。定义各维度检测器可靠性因子r_d(t) = C_d(t) / sigma_d(t)，其中C_d为维度置信度，sigma_d为该维度置信度的滑动标准差。各维度权重归一化为w_d(t) = r_d(t) / Sigma_r_d(t)。融合置信度采用加权几何平均计算：C_fuse = Pi*C_d(t)^w_d(t)。几何平均的乘积特性使任一维度异常显著降低融合置信度，而非被高置信度平均掉，符合工程安全原则。融合置信度低于0.5直接丢弃，0.5至0.7进入人工复核，高于0.7进入最终判定输出。

5.2.3  快慢双速EKF融合架构

本发明设计双速EKF融合架构，分别处理轨道高程（频带<1Hz）与车体振动（频带0~20Hz）两个不同频带的物理过程。快回路（200Hz）：利用HWT905姿态传感器数据实时估计补偿车体高频振动，响应时间5ms。慢回路（10Hz）：基于单点测距传感器（2000Hz采样）累积数据进行EKF状态估计。状态向量x_k = [h_track, h_veh, v_veh]^T，观测方程z_k = H - h_track + h_veh + v_k，其中H为传感器安装高度（约180mm），v_k为观测噪声。快慢回路中心频率比值20:1，在频域上完全解耦，高低不平顺测量精度优于0.5mm，振动噪声降低53.7%。

5.2.4  测距传感器矩阵直接测量轨距方案

在车体左右两侧各布置高精度测距传感器（精度0.1mm，采样率约1000Hz），轨距G = d_left + d_right直接由左右传感器测量值之和得到，与车体横滚角完全解耦，消除姿态角测量误差对轨距精度的影响，轨距检测精度优于0.3mm，曲线段仍保持稳定精度。

5.2.5  姿态传感器水平检测方案

水平（超高差）检测基于HWT905姿态传感器横滚角输出：超高差计算公式为Delta_h = 1435 x sin(theta_r)，其中1435mm为标准轨距，theta_r为HWT905实测横滚角。该公式基于纯几何关系推导，不依赖测距传感器，在各类曲线半径条件下水平检测误差均小于0.4mm。

5.2.6  多模态视觉检测方案

轨面缺陷检测：采用YOLOv8m目标检测算法，在Jetson AGX Orin平台实现25fps实时推理（TensorRT INT8量化，时延约24ms）。以COCO预训练权重初始化，在自建轨面缺陷数据集（5000张，裂纹:掉块:凹陷=3000:1200:800）上微调50轮，量化后精度损失小于0.5%，轨面缺陷检测mAP@0.5达92.5%。

道钉/螺栓状态检测：采用ZNCC模板匹配，结合700mm节距先验进行时序序列分析，实现缺失、松动、歪斜状态精确判定，缺失检出率97.2%，松动检出率94.8%，误报率低于2.1%。

焊缝缺陷检测：采用灰度化去噪、CLAHE增强、边缘定位、轮廓提取、分类定级五步流程。所有视觉检测数据通过三键索引与几何参数数据在同一帧内精确关联，实现跨维度联合判定。

5.3  有益效果

与现有技术相比，本发明具有以下有益效果：

| 有益效果 | 技术依据 | 量化指标 |
| --- | --- | --- |
| 多传感器空间对齐精度大幅提升 | 三键索引时空对齐机制消除系统性空间错位误差 | 平均偏差从12.7mm降至3.2mm，降幅74.7%，98%测试点控制在5mm以内 |
| 融合判定准确率高、自适应传感器退化 | 检测可靠性因子驱动的自适应动态加权几何平均 | 准确率97.5%；20%退化场景下仍保持96.1%，仅降1.4% |
| 轨道高低不平顺高精度测量 | 快慢双速EKF架构实现频域解耦 | 精度优于0.5mm，振动噪声降低53.7% |
| 轨距检测与横滚角完全解耦 | 测距传感器矩阵直接测量方案 | 精度优于0.3mm，曲线段无需姿态补偿 |
| 水平检测精确 | HWT905横滚角几何直接推算 | 各曲线半径条件下误差均小于0.4mm |
| 轨面缺陷实时高精度识别 | YOLOv8m+TensorRT INT8量化部署 | mAP@0.5达92.5%，推理时延约24ms |
| 道钉/螺栓状态精确判定 | ZNCC模板匹配+时序序列分析 | 缺失检出率97.2%，松动94.8%，误报率低于2.1% |
| 综合检测效率大幅提升 | 单台设备单次出行覆盖全部8项检测功能 | 替代多台专用设备多次出行，120km验证有效 |

附图说明

图1：铁路线路综合检测系统总体架构图

图2：三键索引时空对齐机制示意图

图3：自适应动态加权融合算法流程图

图4：快慢双速EKF融合架构图

图5：几何参数检测原理图（轨距/水平/高低）

图中标记说明：1—检测小车车体；2—2D工业相机；3—3D线激光传感器；4—HWT905姿态传感器；5—单点测距传感器；6—测距传感器矩阵；7—工控机；8—通信模块；9—编码器；10—供电模块；11—环形缓冲区；12—融合判定单元。

具体实施方式

7.1  系统总体架构

如图1所示，检测小车车体（1）安装于铁路轨道上运行。各传感器配置如下：

| 传感器 | 数量 | 核心参数 | 功能 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2D工业相机 | 6路 | 2448x2048px，20fps，千兆网口 | 轨面缺陷、道钉螺栓、焊缝 |
| 3D线激光传感器 | 2路 | 20000Hz，3200点/轮廓，IP67 | 廓形、波磨 |
| HWT905姿态传感器 | 1组 | 200Hz，分辨率0.05度，PTP | 姿态角，水平检测 |
| 单点测距传感器 | 2个 | 2000Hz，精度0.15mm | 高低EKF输入 |
| 测距传感器矩阵 | 1组 | 约1000Hz，精度0.1mm | 轨距直接测量 |
| 编码器 | 1个 | 高精度磁栅 | 里程测量与帧触发 |
| 工控机 | 1台 | IP54防护，三网架构 | 采集与融合处理 |
| 通信模块 | 1套 | 4G/5G双模 | 无线数据传输 |

系统采用三网物理隔离架构：EtherCAT控制网负责传感器触发同步、千兆采集网负责视觉和激光高带宽数据传输、无线传输网负责现场与后台通信。供电采用48V大容量蓄电池组，工控机防护等级IP54，相机/激光防护等级IP67。

7.2  三键索引时空对齐与廓形测量实现

编码器脉冲触发帧分割逻辑，每积累100个脉冲生成帧FID_k，同时从PTP时钟获取UTC时间戳并更新里程坐标。各传感器数据在感知层被赋予帧编号后写入环形缓冲区（11）。对于高频传感器，以帧中心时刻为基准取最近采样值；对于相机（20fps），直接使用该帧触发的曝光时刻数据。三键索引元组作为融合主键，8种传感器的原始数据在硬件层面完成帧边界对齐。

2路3D线激光传感器（3）安装于检测小车底部，垂直朝下扫描左右轨轨头。在0.5m/s速度下沿行程方向每25um采集一点，每轮廓3200点对应约0.025mm点间距，满足廓形测量精度要求。廓形磨耗量计算流程：运动畸变补偿→轨道基准廓形建立（标准轨高75mm，轨头宽度73mm）→ICP配准→超限判定。廓形数据与视觉检测数据通过三键索引实现特征级融合。

7.3  自适应融合判定实现

融合判定单元（12）对来自不同传感器的数据进行三级融合。第一级时间对齐：按帧编号精确对齐，输出帧对齐数据序列。第二级空间关联：经姿态角修正后统一映射至轨道坐标系，视觉检测数据修正里程坐标s_corr = s_raw - H x sin(theta_pitch)，其中H为传感器至轨面高度，theta_pitch为俯仰角。第三级判级融合：在统一空间坐标下对多维度数据（2D图像特征、3D点云几何、IMU振动信号）进行缺陷类型和等级的联合判定。可靠性因子r_d(t)由各维度置信度及其滑动标准差计算，权重w_d(t)归一化后用于几何平均融合，置信度分档输出结果。

7.4  双速EKF融合与几何参数检测实现

快回路（200Hz）：利用HWT905姿态传感器数据实时估计车体振动，响应时间5ms。慢回路（10Hz）：状态预测x_k = A x x_{k-1} + B x u_{k-1}；状态更新z_k = H - h_track + h_veh + v_k，H为传感器安装高度（约180mm）。慢回路输出轨道高程估计值h_track和车体振动补偿量h_veh。双速解耦使高低不平顺测量精度优于0.5mm。

轨距检测：测距传感器矩阵4个传感器分别测量左右轨内侧距，测量值之和G = d_left + d_right即为轨距实测值，与横滚角完全解耦，精度优于0.3mm。水平检测：HWT905姿态传感器实时输出横滚角theta_r，超高差Delta_h = 1435 x sin(theta_r)，采样率200Hz满足奈奎斯特采样要求，误差小于0.4mm。

7.5  系统容错与降级策略

系统设计基于可靠性评估的动态降级策略。软故障容错：当传感器可靠性指数rho低于阈值（0.5至0.8之间）时，融合算法自动降低该通道权重，对应区段检测结果标记为"待复核"状态。硬故障处理：当传感器完全失效（rho低于0.1或数据丢失）时，切换至降级运行模式，仅使用正常传感器通道继续检测并标注降级标识，同时记录故障日志通知维护人员。

异常检测与恢复：系统持续监测rho变化趋势，当rho快速回升时自动发起重检流程，避免因瞬时噪声导致的误判切换。

上述实施例仅为本发明的优选实施方式，在不脱离本发明设计精神的前提下，本领域相关技术人员对本发明的各种变形和改进，均应落入本发明权利要求书所确定的保护范围内。