# 专利说明书：铁路线路综合检测系统及其多源数据融合方法

## 一、技术领域

本发明涉及铁路线路检测技术领域，具体涉及一种基于多模态感知融合的铁路线路综合检测系统，及其时空对齐、多源数据融合、轨道几何参数测量方法。

## 二、背景技术

铁路线路在列车循环载荷作用下，轨面裂纹、螺栓松动、钢轨磨耗等疲劳损伤持续累积，及时、准确地发现线路病害是工务维护的核心任务。

现有铁路线路综合检测主要存在以下不足：

- 时空基准不统一：视觉检测与几何参数检测通常由不同设备分别完成，各设备使用独立时钟和里程基准，两类数据难以精确关联。“某处轨距超限是否伴随局部视觉异常”这类跨维度联合分析缺乏可信的数据基础。

- 检测精度与作业效率难以兼得：传统轨道检查车精度高但调度周期长；便携仪器灵活但人工效率低、数据离散性大。

- 融合机制缺乏自适应能力：现有方案中，融合权重多基于工程经验固定配置，面对传感器性能退化或环境变化时鲁棒性不足。

- 几何参数检测受姿态干扰：传统基于轮距机械基准配合横滚角反推轨距的方法，在曲线段受横滚角影响大，测量精度受限。

## 三、发明内容

### 3.1 发明要解决的技术问题

本发明旨在解决以下技术问题：

- 首要技术问题：多源异构传感器数据时空基准不统一，导致视觉检测与几何参数检测无法精确融合。

- 次要技术问题：融合权重缺乏自适应机制，面对传感器性能退化时鲁棒性不足；轨道几何参数检测受车体姿态扰动影响精度。

### 3.2 技术方案

#### 3.2.1 三键索引时空对齐机制

本发明提出一种基于”帧编号—里程坐标—UTC时间戳”三键索引的时空对齐机制，从系统架构层面为多源异构数据建立统一时空基准：

- 帧编号（FID）：编码器每产生N个脉冲（N=100）定义为一帧，对应约5mm的里程分辨率。帧编号作为数据融合的主键，确保参与融合的各传感器数据帧边界严格对齐。

- 里程坐标（s_k）：编码器脉冲累积值经标准轨段标定后，建立帧编号与里程坐标的精确映射，标定过程消除了轮径磨损和打滑引入的里程累积误差。

- UTC时间戳（t_k）：每帧数据附带IEEE 1588 PTP同步的UTC时间戳，精度优于1μs，确保跨传感器时间基准统一。

三键索引元组定义为：D(FID_k, s_k, t_k)，任意两条数据的时空等价关系通过帧编号和里程坐标判定，实现多传感器数据的硬件级精确对齐。

#### 3.2.2 自适应动态加权几何平均融合算法

本发明提出一种基于检测可靠性因子的自适应权重计算方法：

- 定义各维度检测器在时刻t的可靠性因子：r_d(t) = C_d(t) / σ_d(t)，其中C_d为维度置信度，σ_d为该维度置信度的滑动标准差。

- 各维度权重由可靠性归一化得到：w_d(t) = r_d(t) / Σr_d(t)。

- 融合置信度采用加权几何平均计算：C_fuse = ∏C_d(t)^w_d(t)。

- 几何平均的乘积特性使单一低置信度对融合结果的影响被放大，而非被其他维度的高置信度”平均掉”——任一维度异常均会显著降低融合置信度，符合工程安全原则。

#### 3.2.3 快慢双速EKF融合架构

本发明设计双速EKF融合架构，分别处理轨道高程估计（<1Hz）与车体振动抑制（0~20Hz）两个不同频带的物理过程：

- 快回路（200Hz）：利用HWT905姿态传感器（200Hz采样）的横滚角和俯仰角数据，实时估计并补偿车体的高频振动，响应时间5ms。

- 慢回路（10Hz）：基于单点测距传感器（2000Hz采样）累积数据，估计轨道高程真值。慢回路状态向量为x_k = [h_track, h_veh, v_veh]^T，其中h_track为轨道高程、h_veh为车体相对轨道的高差、v_veh为车体垂向速度。

快慢回路中心频率比值20:1，在频域上完全解耦，无混叠效应。高低不平顺测量精度优于±0.5mm。

#### 3.2.4 测距传感器矩阵直接测量方案

轨距检测采用测距传感器矩阵直接测量方案：在车体左右两侧分别布置高精度测距传感器，测量各传感器至对应侧钢轨内侧面的距离。左右两侧传感器测量值之和直接即为轨距实测值，不依赖于横滚角姿态数据。该方案的核心优势在于：测量值与车体横滚角完全解耦，消除了姿态角测量误差对轨距精度的影响。

#### 3.2.5 姿态传感器水平检测方案

水平（超高差）检测基于HWT905姿态传感器的横滚角输出，结合轨道几何关系计算超高差：Δh = 1435 × sin(θ_r)，其中1435mm为标准轨距，θ_r为HWT905实测横滚角。该公式基于纯几何关系推导，不依赖于测距传感器数据，在各类曲线半径条件下水平检测误差均小于0.4mm。

### 3.3 有益效果

- 将多传感器空间对齐精度从厘米级提升至亚毫米级（平均偏差3.2mm，降低74.7%），使多传感器特征级融合成为可能。

- 融合判定准确率达97.5%，且在传感器性能退化场景下（注入20%测量噪声）仍保持96.1%（仅下降1.4个百分点）。

- 高低不平顺测量精度优于±0.5mm，振动噪声降低53.7%。

- 轨距检测精度优于±0.3mm，水平检测误差小于0.4mm。

- 单台设备单次出行覆盖全部8项检测功能，实现铁路线路综合检测。

## 四、附图说明

- 图1：铁路线路综合检测系统总体架构图

- 图2：三键索引时空对齐机制示意图

- 图3：自适应动态加权融合算法流程图

- 图4：快慢双速EKF融合架构图

- 图5：几何参数检测原理图（轨距/水平/高低）

图中：1—检测小车车体；2—2D工业相机；3—3D线激光传感器；4—HWT905姿态传感器；5—单点测距传感器；6—测距传感器矩阵；7—工控机；8—通信模块；9—编码器；10—供电模块；11—环形缓冲区；12—融合判定单元。

## 五、具体实施方式

### 5.1 系统总体架构

如图1所示，铁路线路综合检测系统包括：

检测小车车体（1），安装于铁路轨道上运行；6路2D工业相机（2），分辨率2448×2048px，帧率20fps，千兆以太网接口，用于采集轨面缺陷图像、道钉/螺栓状态图像、焊缝图像；2路3D线激光传感器（3），扫描频率20000Hz，每轮廓3200点，IP67防护，用于采集钢轨廓形和波磨数据；HWT905姿态传感器（4），采样率200Hz，三轴姿态角分辨率0.05°，PTP时间同步；2个单点测距传感器（5），采样率2000Hz，精度±0.15mm，用于高低检测；测距传感器矩阵（6），采样率约1000Hz，精度±0.1mm，用于轨距检测；工控机（7），Intel处理器，防护等级IP54；通信模块（8），支持4G/5G无线传输；三网物理隔离架构（EtherCAT控制网+千兆采集网+无线传输网）；编码器（9），用于里程测量和帧触发；供电模块（10），48V大容量蓄电池组，智能电源管理。

### 5.2 三键索引时空对齐实现

编码器脉冲触发帧分割逻辑，每积累100个脉冲生成一帧FID_k，同时从PTP时钟获取当前UTC时间戳并更新里程坐标。各传感器数据在感知层被赋予帧编号后写入环形缓冲区。对于高频传感器，以帧中心时刻为基准取最近采样值；对于相机（20fps），直接使用该帧触发的曝光时刻数据。

三键索引元组D(FID_k, s_k, t_k)作为融合主键，8种传感器的原始数据在硬件层面完成帧边界对齐，后续融合算法直接基于精确关联的数据帧进行计算，消除了近似对齐带来的系统性空间错位误差。

### 5.3 自适应融合判定实现

融合判定单元（12）对来自不同传感器的数据进行三级融合：

第一级（时间对齐）：8种异构传感器的原始数据按帧编号精确对齐，输出帧对齐数据序列。

第二级（空间关联）：对帧对齐数据进行空间坐标变换，将各传感器的观测数据统一映射到轨道坐标系下。对于视觉检测数据，经姿态角修正后的里程坐标为s_corr = s_raw - H × sin(θ_pitch)，其中H为传感器至轨面高度，θ_pitch为俯仰角。

第三级（判级融合）：在统一空间坐标下，对多维度数据（2D图像特征、3D点云几何、IMU振动信号）进行缺陷类型和等级的联合判定。可靠性因子r_d(t)由各维度置信度及其滑动标准差计算，权重w_d(t)归一化后用于几何平均融合。融合置信度低于0.5的检测结果直接丢弃，0.5~0.7的进入人工复核队列，高于0.7的进入最终判定输出。

### 5.4 双速EKF融合实现

快回路以200Hz频率运行，利用HWT905姿态传感器数据实时估计车体振动：θ_veh(k) = K_f × Σ(HWT905横滚角数据)，响应时间5ms。慢回路以10Hz频率运行，基于单点测距传感器的累积数据进行EKF状态估计：

状态预测：x_k = A × x_{k-1} + B × u_{k-1} 状态更新：z_k = H - h_track + h_veh + v_k 其中，A为状态转移矩阵，H为传感器安装高度（约180mm），v_k为观测噪声。

慢回路输出轨道高程估计值h_track，同时输出车体振动补偿量h_veh。双速解耦使轨道高程变化（<1Hz）与车体振动（0~20Hz）在频域上完全分离，高低不平顺测量精度优于±0.5mm。

### 5.5 几何参数检测实现

轨距检测：测距传感器矩阵的4个传感器分别测量左右轨内侧距，采样率约1000Hz。左右两侧传感器测量值之和即为轨距实测值：G = d_left + d_right。测量值与车体横滚角完全解耦，在曲线段仍保持稳定精度，轨距检测精度优于±0.3mm。

水平检测：HWT905姿态传感器实时输出横滚角θ_r，超高差计算公式为Δh = 1435 × sin(θ_r)。采样率200Hz满足车体振动频带（0~20Hz）的奈奎斯特采样要求，水平检测误差小于0.4mm。

高低检测：单点测距传感器以2000Hz采样率累积数据，配合快慢双速EKF融合架构，估计轨道高程真值。快回路（200Hz）补偿车体高频振动，慢回路（10Hz）输出平滑的轨道高程估计，高低不平顺测量精度优于±0.5mm。

上面所述的实施例仅仅是对本发明的优选实施方式进行描述，并非对本发明的范围进行限定，在不脱离本发明设计精神的前提下，本领域相关技术人员对本发明的各种变形和改进，均应落入本发明权利要求书所确定的保护范围内。