# 专利说明书：铁路线路综合检测系统及其多源数据融合方法

## 一、技术领域

本发明涉及铁路线路检测技术领域，具体涉及一种基于多模态感知融合的铁路线路综合检测系统，及其时空对齐、多源数据融合、轨道几何参数测量方法。

## 二、背景技术

铁路线路是轨道交通运输的基础设施，承受着列车循环载荷引起的疲劳损伤。轨面裂纹、螺栓松动、钢轨磨耗、焊缝缺陷等病害如不能及时发现，将严重危及行车安全。铁路线路检测是工务维护的核心环节，其目的是及时、准确地发现各类线路病害，为养护维修提供科学依据。

根据检测对象的不同，铁路线路检测可分为两大类：一类是视觉类检测，包括轨面缺陷检测（裂纹、掉块、凹陷等）、道钉及螺栓状态检测、焊缝质量检测、钢轨廓形检测和波磨检测；另一类是几何参数检测，包括轨距检测、水平（超高差）检测和高低不平顺检测。两类检测在信号采集方式、数据特征和处理路径上存在本质差异，长期分立运行。

近年来，随着深度学习和高精度传感器技术的快速发展，铁路线路检测的智能化水平显著提升。然而，综合检测领域仍面临以下共性瓶颈：

（1）多源数据时空基准不统一，难以精确融合

现有方案中，视觉检测与几何参数检测通常由不同设备分别完成。视觉检测设备（如轨面相机、激光轮廓仪）一般具有独立的时间同步体系，几何参数检测设备（如惯性基准测量系统、轨距测量仪）也有各自的时钟基准和里程计量方式。两类数据的时间基准和空间坐标各自独立，缺乏统一的关联机制。进行”某处轨距超限是否伴随局部视觉异常”这类跨维度联合分析时，由于时空基准不统一，无法精确判断两类数据是否来自同一位置，导致融合判定缺乏可信的数据基础。

（2）融合机制停留于拼接层，自适应能力不足

现有融合算法多采用”各传感器独立检测后结果拼接”的两阶段方案。首先，各传感器独立完成自身的检测任务，输出检测结果；然后，对各独立结果进行简单的加权平均或投票融合。这一方案存在两方面的固有缺陷：一是融合权重多基于工程经验固定配置，无法适应不同传感器的实时性能变化；二是融合发生在决策级而非特征级，信息损失较多。当某一传感器的性能因环境干扰或器件老化而发生退化时，固定权重方案无法自动降低该通道的权重，导致融合结果被污染，可靠性显著下降。

（3）轨道几何参数检测受车体姿态扰动影响显著

传统轨道几何参数检测多采用接触式测量或基于轮距机械基准配合姿态角反推的方法。以轨距检测为例，传统方案在曲线段依靠轮对与钢轨的接触几何关系，结合横滚角测量值反推轨距。然而，在曲线段运行时，车体横滚角本身较大（可达数度），横滚角的微小测量误差即会通过三角函数关系放大为轨距的显著偏差。此外，轮径磨损不均匀、打滑等因素也会引入里程累积误差，进一步影响测量精度。

（4）检测精度与作业效率难以兼得

现有检测方案在精度和效率之间难以取得平衡。传统轨道检查车检测精度高，但体积庞大、成本高昂、调度周期长，难以满足中小规模工务段的日常检测需求；便携式检测仪器灵活性好，但高度依赖人工操作，检测效率低，数据离散性大，不同检测人员的判定标准存在主观差异，难以保证检测结果的一致性和可比性。

综上，铁路线路综合检测面临着时空基准不统一、融合机制缺乏自适应、姿态干扰影响测量精度、精度与效率难以兼得四大技术瓶颈。这些问题并非某一算法的局部不足，而是系统架构层面的共性制约，制约着铁路线路综合检测技术的进一步发展，亟需从系统架构层面提出全新的技术解决方案。

## 三、发明内容

### 3.1 发明要解决的技术问题

本发明旨在解决以下技术问题：

- 首要技术问题：多源异构传感器数据时空基准不统一，导致视觉检测与几何参数检测无法精确融合。

- 次要技术问题：融合权重缺乏自适应机制，面对传感器性能退化时鲁棒性不足；轨道几何参数检测受车体姿态扰动影响精度。

### 3.2 技术方案

#### 3.2.1 三键索引时空对齐机制

本发明提出一种基于”帧编号—里程坐标—UTC时间戳”三键索引的时空对齐机制，从系统架构层面为多源异构数据建立统一时空基准：

- 帧编号（FID）：编码器每产生N个脉冲（N=100）定义为一帧，对应约5mm的里程分辨率。帧编号作为数据融合的主键，确保参与融合的各传感器数据帧边界严格对齐。

- 里程坐标（s_k）：编码器脉冲累积值经标准轨段标定后，建立帧编号与里程坐标的精确映射，标定过程消除了轮径磨损和打滑引入的里程累积误差。

- UTC时间戳（t_k）：每帧数据附带IEEE 1588 PTP同步的UTC时间戳，精度优于1μs，确保跨传感器时间基准统一。

三键索引元组定义为：D(FID_k, s_k, t_k)，任意两条数据的时空等价关系通过帧编号和里程坐标判定，实现多传感器数据的硬件级精确对齐。

#### 3.2.2 自适应动态加权几何平均融合算法

本发明提出一种基于检测可靠性因子的自适应权重计算方法：

- 定义各维度检测器在时刻t的可靠性因子：r_d(t) = C_d(t) / σ_d(t)，其中C_d为维度置信度，σ_d为该维度置信度的滑动标准差。

- 各维度权重由可靠性归一化得到：w_d(t) = r_d(t) / Σr_d(t)。

- 融合置信度采用加权几何平均计算：C_fuse = ∏C_d(t)^w_d(t)。

- 几何平均的乘积特性使单一低置信度对融合结果的影响被放大，而非被其他维度的高置信度”平均掉”——任一维度异常均会显著降低融合置信度，符合工程安全原则。

#### 3.2.3 快慢双速EKF融合架构

本发明设计双速EKF融合架构，分别处理轨道高程估计（<1Hz）与车体振动抑制（0~20Hz）两个不同频带的物理过程：

- 快回路（200Hz）：利用HWT905姿态传感器（200Hz采样）的横滚角和俯仰角数据，实时估计并补偿车体的高频振动，响应时间5ms。

- 慢回路（10Hz）：基于单点测距传感器（2000Hz采样）累积数据，估计轨道高程真值。慢回路状态向量为x_k = [h_track, h_veh, v_veh]^T，其中h_track为轨道高程、h_veh为车体相对轨道的高差、v_veh为车体垂向速度。

快慢回路中心频率比值20:1，在频域上完全解耦，无混叠效应。高低不平顺测量精度优于±0.5mm。

#### 3.2.4 测距传感器矩阵直接测量方案

轨距检测采用测距传感器矩阵直接测量方案：在车体左右两侧分别布置高精度测距传感器，测量各传感器至对应侧钢轨内侧面的距离。左右两侧传感器测量值之和直接即为轨距实测值，不依赖于横滚角姿态数据。该方案的核心优势在于：测量值与车体横滚角完全解耦，消除了姿态角测量误差对轨距精度的影响。

#### 3.2.5 姿态传感器水平检测方案

水平（超高差）检测基于HWT905姿态传感器的横滚角输出，结合轨道几何关系计算超高差：Δh = 1435 × sin(θ_r)，其中1435mm为标准轨距，θ_r为HWT905实测横滚角。该公式基于纯几何关系推导，不依赖于测距传感器数据，在各类曲线半径条件下水平检测误差均小于0.4mm。

### 3.3 有益效果

- 将多传感器空间对齐精度从厘米级提升至亚毫米级（平均偏差3.2mm，降低74.7%），使多传感器特征级融合成为可能。

- 融合判定准确率达97.5%，且在传感器性能退化场景下（注入20%测量噪声）仍保持96.1%（仅下降1.4个百分点）。

- 高低不平顺测量精度优于±0.5mm，振动噪声降低53.7%。

- 轨距检测精度优于±0.3mm，水平检测误差小于0.4mm。

- 单台设备单次出行覆盖全部8项检测功能，实现铁路线路综合检测。

## 四、附图说明

- 图1：铁路线路综合检测系统总体架构图

- 图2：三键索引时空对齐机制示意图

- 图3：自适应动态加权融合算法流程图

- 图4：快慢双速EKF融合架构图

- 图5：几何参数检测原理图（轨距/水平/高低）

图中：1—检测小车车体；2—2D工业相机；3—3D线激光传感器；4—HWT905姿态传感器；5—单点测距传感器；6—测距传感器矩阵；7—工控机；8—通信模块；9—编码器；10—供电模块；11—环形缓冲区；12—融合判定单元。

## 五、具体实施方式

### 5.1 系统总体架构

如图1所示，铁路线路综合检测系统包括：

检测小车车体（1），安装于铁路轨道上运行；6路2D工业相机（2），分辨率2448×2048px，帧率20fps，千兆以太网接口，用于采集轨面缺陷图像、道钉/螺栓状态图像、焊缝图像；2路3D线激光传感器（3），扫描频率20000Hz，每轮廓3200点，IP67防护，用于采集钢轨廓形和波磨数据；HWT905姿态传感器（4），采样率200Hz，三轴姿态角分辨率0.05°，PTP时间同步；2个单点测距传感器（5），采样率2000Hz，精度±0.15mm，用于高低检测；测距传感器矩阵（6），采样率约1000Hz，精度±0.1mm，用于轨距检测；工控机（7），Intel处理器，防护等级IP54；通信模块（8），支持4G/5G无线传输；三网物理隔离架构（EtherCAT控制网+千兆采集网+无线传输网）；编码器（9），用于里程测量和帧触发；供电模块（10），48V大容量蓄电池组，智能电源管理。

### 5.2 三键索引时空对齐实现

编码器脉冲触发帧分割逻辑，每积累100个脉冲生成一帧FID_k，同时从PTP时钟获取当前UTC时间戳并更新里程坐标。各传感器数据在感知层被赋予帧编号后写入环形缓冲区。对于高频传感器，以帧中心时刻为基准取最近采样值；对于相机（20fps），直接使用该帧触发的曝光时刻数据。

三键索引元组D(FID_k, s_k, t_k)作为融合主键，8种传感器的原始数据在硬件层面完成帧边界对齐，后续融合算法直接基于精确关联的数据帧进行计算，消除了近似对齐带来的系统性空间错位误差。

### 5.3 自适应融合判定实现

融合判定单元（12）对来自不同传感器的数据进行三级融合：

第一级（时间对齐）：8种异构传感器的原始数据按帧编号精确对齐，输出帧对齐数据序列。

第二级（空间关联）：对帧对齐数据进行空间坐标变换，将各传感器的观测数据统一映射到轨道坐标系下。对于视觉检测数据，经姿态角修正后的里程坐标为s_corr = s_raw - H × sin(θ_pitch)，其中H为传感器至轨面高度，θ_pitch为俯仰角。

第三级（判级融合）：在统一空间坐标下，对多维度数据（2D图像特征、3D点云几何、IMU振动信号）进行缺陷类型和等级的联合判定。可靠性因子r_d(t)由各维度置信度及其滑动标准差计算，权重w_d(t)归一化后用于几何平均融合。融合置信度低于0.5的检测结果直接丢弃，0.5~0.7的进入人工复核队列，高于0.7的进入最终判定输出。

### 5.4 双速EKF融合实现

快回路以200Hz频率运行，利用HWT905姿态传感器数据实时估计车体振动：θ_veh(k) = K_f × Σ(HWT905横滚角数据)，响应时间5ms。慢回路以10Hz频率运行，基于单点测距传感器的累积数据进行EKF状态估计：

状态预测：x_k = A × x_{k-1} + B × u_{k-1} 状态更新：z_k = H - h_track + h_veh + v_k 其中，A为状态转移矩阵，H为传感器安装高度（约180mm），v_k为观测噪声。

慢回路输出轨道高程估计值h_track，同时输出车体振动补偿量h_veh。双速解耦使轨道高程变化（<1Hz）与车体振动（0~20Hz）在频域上完全分离，高低不平顺测量精度优于±0.5mm。

### 5.5 几何参数检测实现

轨距检测：测距传感器矩阵的4个传感器分别测量左右轨内侧距，采样率约1000Hz。左右两侧传感器测量值之和即为轨距实测值：G = d_left + d_right。测量值与车体横滚角完全解耦，在曲线段仍保持稳定精度，轨距检测精度优于±0.3mm。

水平检测：HWT905姿态传感器实时输出横滚角θ_r，超高差计算公式为Δh = 1435 × sin(θ_r)。采样率200Hz满足车体振动频带（0~20Hz）的奈奎斯特采样要求，水平检测误差小于0.4mm。

高低检测：单点测距传感器以2000Hz采样率累积数据，配合快慢双速EKF融合架构，估计轨道高程真值。快回路（200Hz）补偿车体高频振动，慢回路（10Hz）输出平滑的轨道高程估计，高低不平顺测量精度优于±0.5mm。

上面所述的实施例仅仅是对本发明的优选实施方式进行描述，并非对本发明的范围进行限定，在不脱离本发明设计精神的前提下，本领域相关技术人员对本发明的各种变形和改进，均应落入本发明权利要求书所确定的保护范围内。