# 专利说明书：铁路线路综合检测系统及其多源数据融合方法

## 一、技术领域

本发明涉及铁路线路检测技术领域，具体涉及一种基于多模态感知融合的铁路线路综合检测系统，及其时空对齐、多源数据融合、轨道几何参数测量方法。

## 二、背景技术

铁路线路承受列车循环载荷，轨面裂纹、螺栓松动、钢轨磨耗等病害直接危及行车安全。铁路线路检测分为视觉类（轨面缺陷、道钉螺栓、焊缝、廓形、波磨）和几何参数类（轨距、水平、高低）两大类，两类检测长期分立运行。

现有综合检测面临以下技术瓶颈：

（1）多源数据时空基准不统一。视觉检测与几何参数检测设备各自独立时钟和里程基准，两类数据难以精确关联，“某处轨距超限是否伴随视觉异常”的跨维度分析缺乏可信数据基础。

（2）融合机制停留于拼接层，自适应能力不足。现有方案多为”各传感器独立检测后结果拼接”，权重基于工程经验固定配置，无法适应传感器性能退化，且融合发生在决策级而非特征级，信息损失显著。

（3）轨道几何参数检测受姿态扰动影响显著。传统基于轮距机械基准配合横滚角反推的方法，在曲线段横滚角较大时，微小测量误差通过三角函数放大为轨距显著偏差；轮径磨损和打滑进一步引入里程累积误差。

（4）钢轨廓形缺乏在线三维测量手段。传统接触式轮廓仪效率低且无法在线测量；2D图像缺乏深度信息，无法精确还原轨头三维曲面；3D线激光虽然精度高（±0.15mm，20000Hz，3200点/轮廓），但与其他传感器数据缺乏统一时空基准，无法实现特征级融合。

（5）钢轨表面缺陷视觉检测精度有限。深度学习方法在受控环境下mAP@0.5可达89%以上，但验证多在实验室条件，与真实铁路环境（光照变化、雨雪覆盖、振动模糊）差距大；小目标（微裂纹、小掉块）检测精度不足，缺陷等级判定缺乏量化标准。

（6）道钉及螺栓完好状态检测效率低。传统人工敲击检查效率极低；基于深度学习的目标检测在小目标、高密度场景下相互遮挡，检测困难；歪斜角度精确测量需结合传统图像处理方法（模板匹配），单纯深度学习难以满足精度需求。

## 三、发明内容

### 3.1 发明要解决的技术问题

本发明解决以下技术问题： - 首要问题：多源异构传感器数据时空基准不统一，导致视觉检测与几何参数检测无法精确融合。 - 次要问题：融合权重缺乏自适应机制，传感器性能退化时鲁棒性不足；轨道几何参数检测受姿态扰动影响精度；钢轨廓形、轨面缺陷、道钉螺栓缺乏统一的在线综合检测手段。

### 3.2 技术方案

#### 3.2.1 三键索引时空对齐机制

本发明提出”帧编号—里程坐标—UTC时间戳”三键索引机制，为多源异构数据建立统一时空基准：

- 帧编号（FID）：编码器每产生N个脉冲（N=100）定义为一帧，对应约5mm里程分辨率，作为数据融合主键，确保各传感器帧边界严格对齐。

- 里程坐标（s_k）：编码器脉冲累积值经标准轨段标定，消除轮径磨损和打滑引入的里程误差。

- UTC时间戳（t_k）：每帧附带IEEE 1588 PTP同步时间戳，精度优于1μs，确保跨传感器时间统一。

三键索引元组为D(FID_k, s_k, t_k)，任意两条数据的时空等价关系通过帧编号和里程坐标判定，实现硬件级精确对齐。

#### 3.2.2 自适应动态加权几何平均融合算法

本发明提出基于检测可靠性因子的自适应权重计算方法。定义各维度检测器在时刻t的可靠性因子r_d(t) = C_d(t) / σ_d(t)（C_d为维度置信度，σ_d为滑动标准差），各维度权重归一化为w_d(t) = r_d(t) / Σr_d(t)。融合置信度采用加权几何平均：C_fuse = ∏C_d(t)^w_d(t)。几何平均的乘积特性使任一维度异常显著降低融合置信度，符合工程安全原则。

#### 3.2.3 快慢双速EKF融合架构

本发明设计双速EKF架构，处理轨道高程（<1Hz）与车体振动（0~20Hz）两个不同频带物理过程：

- 快回路（200Hz）：利用HWT905姿态传感器（200Hz采样）实时估计并补偿车体高频振动，响应时间5ms。

- 慢回路（10Hz）：基于单点测距传感器（2000Hz采样）累积数据，估计轨道高程真值。状态向量x_k = [h_track, h_veh, v_veh]^T，观测方程z_k = H - h_track + h_veh + v_k（H≈180mm）。

快慢回路中心频率比值20:1，频域完全解耦，无混叠效应。高低不平顺测量精度优于±0.5mm，振动噪声降低53.7%。

#### 3.2.4 测距传感器矩阵直接测量方案

轨距检测采用测距传感器矩阵直接测量：左右两侧传感器测量值之和G = d_left + d_right即为轨距实测值，与车体横滚角完全解耦，消除姿态角测量误差影响，精度优于±0.3mm。

#### 3.2.5 姿态传感器水平检测方案

水平（超高差）检测基于HWT905横滚角输出，计算公式Δh = 1435 × sin(θ_r)，纯几何关系，不依赖测距传感器，精度小于0.4mm。

#### 3.2.6 基于YOLOv8m的轨面缺陷视觉检测方案

采用YOLOv8m目标检测算法实现钢轨表面缺陷实时识别。在Jetson AGX Orin平台上25fps实时推理（TensorRT INT8量化后约24ms）。以COCO预训练权重初始化，在自建数据集（5000张标注图像，裂纹:掉块:凹陷=3000:1200:800）上微调50epoch，TensorRT INT8量化后精度损失小于0.5%。6路2D工业相机分工位配置（2路轨面缺陷+2路道钉螺栓+2路焊缝），数据通过三键索引与廓形、几何参数数据精确关联，实现跨维度联合缺陷定级。

#### 3.2.7 基于ZNCC模板匹配的道钉/螺栓完好状态检测方案

采用ZNCC（归一化零均值互相关）模板匹配方法：预先采集标准道钉/螺栓图像建立模板库，实时图像与模板做ZNCC计算，越接近1匹配度越高。利用700mm节距先验进行时序分析：间距满足且轮廓正常则正常；超出容差带且面积异常则缺失或松动；轴比偏离均值>15%则歪斜。缺失检出率97.2%，松动检出率94.8%，低光照条件下自适应补光后检出率下降不超过3个百分点。

### 3.3 有益效果

- 多传感器空间对齐精度从厘米级提升至亚毫米级（平均偏差3.2mm，降低74.7%），3D线激光廓形数据与视觉检测数据可实现特征级融合。

- 3D线激光廓形测量精度优于±0.15mm，20000Hz扫描，3200点/轮廓，完全满足轨头宽度方向±0.025mm分辨率要求。

- 轨面缺陷mAP@0.5达92.5%，道钉/螺栓缺失检出率97.2%、松动检出率94.8%。

- 自适应融合判定准确率97.5%，传感器退化场景下（20%测量噪声）保持96.1%。

- 高低不平顺精度优于±0.5mm，振动噪声降低53.7%；轨距精度优于±0.3mm，水平误差小于0.4mm。

- 单台设备单次出行覆盖全部8项检测功能，实现铁路线路综合检测。

## 四、附图说明

- 图1：铁路线路综合检测系统总体架构图

- 图2：三键索引时空对齐机制示意图

- 图3：自适应动态加权融合算法流程图

- 图4：快慢双速EKF融合架构图

- 图5：几何参数检测原理图（轨距/水平/高低）

图中：1—检测小车车体；2—2D工业相机；3—3D线激光传感器；4—HWT905姿态传感器；5—单点测距传感器；6—测距传感器矩阵；7—工控机；8—通信模块；9—编码器；10—供电模块；11—环形缓冲区；12—融合判定单元。

## 五、具体实施方式

### 5.1 系统总体架构

如图1所示，检测小车车体（1）安装于铁路轨道上运行。6路2D工业相机（2），分辨率2448×2048px，帧率20fps，用于轨面缺陷、道钉/螺栓、焊缝检测；2路3D线激光传感器（3），扫描频率20000Hz，每轮廓3200点，IP67防护，用于钢轨廓形和波磨数据采集；HWT905姿态传感器（4），采样率200Hz，三轴姿态角分辨率0.05°，PTP时间同步；2个单点测距传感器（5），采样率2000Hz，精度±0.15mm；测距传感器矩阵（6），采样率约1000Hz，精度±0.1mm；工控机（7），防护等级IP54；通信模块（8），支持4G/5G无线传输；三网物理隔离架构（EtherCAT控制网+千兆采集网+无线传输网）；编码器（9），用于里程测量和帧触发；供电模块（10），48V大容量蓄电池组，智能电源管理。

### 5.2 钢轨廓形三维测量实现

2路3D线激光传感器（3）安装于检测小车底部，垂直朝下对左右钢轨轨头扫描。20000Hz扫描频率，3200点/轮廓，0.5m/s速度下沿行程方向每25μm采集一点；每轮廓3200点对应80mm轨面宽度，点间距约0.025mm，完全满足廓形测量精度要求（±0.15mm）。左右两路3D线激光通过编码器脉冲触发帧同步，确保左右轨廓形数据严格时空对齐。廓形数据与2D相机视觉检测数据通过三键索引机制实现特征级融合——当某里程处3D线激光检测到廓形异常时，可立即查询同一帧内2D相机的视觉数据，实现跨维度联合判定。廓形磨耗量计算流程：运动畸变补偿→轨道基准廓形建立（标准轨高75mm，轨头宽度73mm）→ICP配准→超限判定。

### 5.3 三键索引时空对齐实现

编码器脉冲触发帧分割逻辑，每积累100个脉冲生成一帧FID_k，同时从PTP时钟获取UTC时间戳并更新里程坐标。各传感器数据在感知层被赋予帧编号后写入环形缓冲区。对于高频传感器，以帧中心时刻为基准取最近采样值；对于相机（20fps），直接使用该帧触发的曝光时刻数据。三键索引元组作为融合主键，8种传感器的原始数据在硬件层面完成帧边界对齐，消除近似对齐带来的系统性空间错位误差。

### 5.4 自适应融合判定实现

融合判定单元（12）对来自不同传感器的数据进行三级融合：

第一级（时间对齐）：8种异构传感器原始数据按帧编号精确对齐，输出帧对齐数据序列。

第二级（空间关联）：对帧对齐数据进行空间坐标变换，将各传感器观测数据统一映射到轨道坐标系下。对于视觉检测数据，经姿态角修正后的里程坐标为s_corr = s_raw - H × sin(θ_pitch)（H为传感器至轨面高度，θ_pitch为俯仰角）。

第三级（判级融合）：在统一空间坐标下，对多维度数据（2D图像特征、3D点云几何、IMU振动信号）进行缺陷类型和等级联合判定。可靠性因子r_d(t)由各维度置信度及其滑动标准差计算，权重w_d(t)归一化后用于几何平均融合。融合置信度低于0.5的检测结果直接丢弃，0.5~0.7的进入人工复核队列，高于0.7的进入最终判定输出。

### 5.5 双速EKF融合实现

快回路以200Hz频率运行，利用HWT905姿态传感器数据实时估计车体振动，响应时间5ms。慢回路以10Hz频率运行，基于单点测距传感器累积数据进行EKF状态估计：

状态预测：x_k = A × x_{k-1} + B × u_{k-1} 状态更新：z_k = H - h_track + h_veh + v_k

慢回路输出轨道高程估计值h_track，同时输出车体振动补偿量h_veh。双速解耦使轨道高程变化（<1Hz）与车体振动（0~20Hz）在频域上完全分离，高低不平顺测量精度优于±0.5mm。

### 5.6 几何参数检测实现

轨距检测：测距传感器矩阵4个传感器分别测量左右轨内侧距，采样率约1000Hz，测量值之和G = d_left + d_right即为轨距实测值，与横滚角完全解耦，精度优于±0.3mm。

水平检测：HWT905姿态传感器实时输出横滚角θ_r，超高差计算Δh = 1435 × sin(θ_r)，采样率200Hz满足奈奎斯特采样要求，误差小于0.4mm。

高低检测：单点测距传感器以2000Hz采样率累积数据，配合快慢双速EKF融合架构，快回路（200Hz）补偿车体高频振动，慢回路（10Hz）输出平滑轨道高程估计，精度优于±0.5mm。

上面所述的实施例仅仅是对本发明的优选实施方式进行描述，并非对本发明的范围进行限定，在不脱离本发明设计精神的前提下，本领域相关技术人员对本发明的各种变形和改进，均应落入本发明权利要求书所确定的保护范围内。