# 第3章 主控板配置

## 3.1 概述

主控板是机器人的核心中枢，采用双系统架构——运动控制与相机控制物理隔离、独立运行，通过内部总线协同。本章详细描述主控板的硬件架构、接口定义、通信协议和电气环境规格。

## 3.2 双系统架构

### 3.2.1 系统划分

| 系统 | 负责功能 | 核心芯片 | 实时性要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 运动控制系统 | 电机驱动、里程计、姿态传感器、测距传感器、激光雷达、云台舵机、BMS监控 | ARM Cortex-R5 / DSP | 硬实时（≤1ms） |
| 相机控制系统 | 前视/后视相机控制、视频编码、WiFi传输、光源控制 | ARM Cortex-A53 + FPGA/NPU | 软实时（≤50ms） |

### 3.2.2 双系统协同机制

┌─────────────────────────────────────────────────────────┐
│                      主 控 板 内 部                       │
│                                                         │
│  ┌───────────────────┐      ┌───────────────────┐      │
│  │   运动控制系统     │ ←──→ │   相机控制系统     │      │
│  │   (实时核)        │ CAN  │   (计算核)        │      │
│  │                   │ 总线 │                   │      │
│  │  · 12轴电机驱动   │      │  · GigE Vision×2  │      │
│  │  · 里程计接口     │      │  · H.264/H.265编码│      │
│  │  · 485传感器接口  │      │  · WiFi 6传输     │      │
│  │  · 激光雷达接口   │      │  · LED光源控制    │      │
│  │  · 舵机云台控制   │      │                   │      │
│  │  · BMS监控        │      │                   │      │
│  └───────────────────┘      └───────────────────┘      │
│                                                         │
│            ↑                     ↑                       │
│            └────────┬────────────┘                       │
│                     ↓                                    │
│           ┌─────────────────┐                          │
│           │   双系统协同总线   │                          │
│           │   (CAN 1Mbps)    │                          │
│           └─────────────────┘                          │
│                     ↓                                    │
│           ┌─────────────────┐                          │
│           │   48V → 12V/5V  │                          │
│           │   电源转换模块   │                          │
│           └─────────────────┘                          │
└─────────────────────────────────────────────────────────┘

### 3.2.3 双系统通信协议

CAN总线消息格式：

| 字段 | 长度 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| CAN ID | 11bit | 消息标识符（优先级） |
| DLC | 4bit | 数据长度（0~8字节） |
| Data | 0~8B | 负载数据 |
| CRC | 15bit | 循环冗余校验 |

关键CAN消息定义：

| CAN ID | 发送方 | 接收方 | 周期 | 数据内容 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0x101 | 运动系统 | 相机系统 | 10ms | 当前速度、里程、运行状态 |
| 0x102 | 运动系统 | 相机系统 | 100ms | 姿态角（横滚/俯仰/航向） |
| 0x201 | 相机系统 | 运动系统 | 10ms | 缺陷标记触发信号 |
| 0x202 | 相机系统 | 运动系统 | 100ms | 光源亮度设置 |
| 0x301 | 运动系统 | 双系统 | 1000ms | BMS总数据（电压/电流/SOC） |
| 0x401 | 双系统 | 看门狗 | 100ms | 心跳信号 |

## 3.3 接口定义

### 3.3.1 12轴驱动接口

| 接口序号 | 轴号 | 用途 | 接口类型 | 电气规格 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 轴1 | Axis 1 | 左前轮驱动 | DB15母头 | 48V/5A max |
| 轴2 | Axis 2 | 右前轮驱动 | DB15母头 | 48V/5A max |
| 轴3 | Axis 3 | 左后轮驱动 | DB15母头 | 48V/5A max |
| 轴4 | Axis 4 | 右后轮驱动 | DB15母头 | 48V/5A max |
| 轴5 | Axis 5 | 左升降机构 | DB15母头 | 48V/3A max |
| 轴6 | Axis 6 | 右升降机构 | DB15母头 | 48V/3A max |
| 轴7 | Axis 7 | 前云台水平舵机 | JST SM4P | 12V/2A max |
| 轴8 | Axis 8 | 前云台垂直舵机 | JST SM4P | 12V/2A max |
| 轴9 | Axis 9 | 后云台水平舵机 | JST SM4P | 12V/2A max |
| 轴10 | Axis 10 | 后云台垂直舵机 | JST SM4P | 12V/2A max |
| 轴11 | Axis 11 | 预留扩展 | DB15母头 | 48V/2A max |
| 轴12 | Axis 12 | 预留扩展 | DB15母头 | 48V/2A max |

DB15接口定义（轴14/轴1112）：

| 引脚 | 信号 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 1 | MA+ | 电机A相正 |
| 2 | MA- | 电机A相负 |
| 3 | MB+ | 电机B相正 |
| 4 | MB- | 电机B相负 |
| 5 | GND | 电源地 |
| 6 | +48V | 电源正 |
| 7 | ENABLE | 使能信号 |
| 8 | FAULT | 故障反馈 |
| 9 | ENCODER_A | 编码器A相 |
| 10 | ENCODER_B | 编码器B相 |
| 11 | RESERVED | 保留 |
| 12 | RESERVED | 保留 |
| 13 | SHIELD | 屏蔽接地 |
| 14 | GND | 信号地 |
| 15 | +5V_OUT | 输出5V（编码器供电） |

### 3.3.2 485串口扩展

| 串口 | 接口标识 | 用途 | 电气规格 | 协议 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 串口1 | RS485_1 | 姿态传感器（HWT905） | 差分，半双工，120Ω终端电阻可选 | 自定义二进制/Modbus RTU |
| 串口2 | RS485_2 | 测距传感器（前） | 差分，半双工，120Ω终端电阻可选 | 自定义二进制/Modbus RTU |
| 串口3 | RS485_3 | 测距传感器（后） | 差分，半双工，120Ω终端电阻可选 | 自定义二进制/Modbus RTU |
| 串口4 | RS485_4 | 激光雷达 | 差分，半双工，120Ω终端电阻必接 | 厂商自定义协议 |

DB9接口定义：

| 引脚 | 信号 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 1 | NC | 保留 |
| 2 | RS485_A | 差分正 |
| 3 | GND | 信号地 |
| 4 | RESERVED | 保留 |
| 5 | SHIELD | 屏蔽接地 |
| 6 | NC | 保留 |
| 7 | RS485_B | 差分负 |
| 8 | NC | 保留 |
| 9 | +12V_OUT | 输出12V（传感器供电） |

485通信参数：

| 参数 | 值 |
| --- | --- |
| 波特率 | 115200 bps（姿态传感器）/ 460800 bps（激光雷达） |
| 数据位 | 8 |
| 停止位 | 1 |
| 校验位 | 无 |
| 终端电阻 | 120Ω（通过跳线选择） |

### 3.3.3 GigE Vision相机接口

| 接口 | 数量 | 规格 | 用途 |
| --- | --- | --- | --- |
| GigE Port 1 | 1 | RJ45，PoE+（802.3at） | 前视500W工业相机 |
| GigE Port 2 | 1 | RJ45，PoE+（802.3at） | 后视500W工业相机 |
| GigE Port 3 | 1 | RJ45，PoE+（802.3at） | 预留扩展相机 |

GigE接口电气规格：

| 项目 | 参数 |
| --- | --- |
| 协议标准 | GigE Vision 2.0 |
| 供电 | PoE+（802.3at），max 25.5W/port |
| 传输速率 | 1000Mbps |
| 线缆类型 | CAT6A（推荐）/ CAT6 |
| 最大线缆长度 | 100m |
| 触发方式 | 软件触发 / 硬件触发（通过GPIO） |

GPIO定义（6PIN凤凰端子）：

| 引脚 | 信号 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 1 | GPIO_OUT_1 | 输出触发信号（前相机） |
| 2 | GPIO_OUT_2 | 输出触发信号（后相机） |
| 3 | GPIO_IN_1 | 输入（编码器同步触发） |
| 4 | GPIO_IN_2 | 输入（预留） |
| 5 | GND | 信号地 |
| 6 | +12V_OUT | 输出12V（外设供电） |

### 3.3.4 里程计专用接口

| 项目 | 参数 |
| --- | --- |
| 接口类型 | 差分输入（RS422/485电平） |
| 脉冲类型 | 正交编码（AB相位差90°） |
| 分辨率 | 0.1mm/pulse（轮子周长/脉冲数） |
| 计数频率 | max 100kHz |
| 供电 | +5V（内部产生） |
| 接口形式 | 6PIN 凤凰端子 |

接口定义：

| 引脚 | 信号 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 1 | ENCODER_A+ | 编码器A正 |
| 2 | ENCODER_A- | 编码器A负 |
| 3 | ENCODER_B+ | 编码器B正 |
| 4 | ENCODER_B- | 编码er B负 |
| 5 | GND | 信号地 |
| 6 | +5V | 编码器供电 |

### 3.3.5 WiFi 6 通信模块

| 项目 | 参数 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 模块型号 | Intel AX200 / AMD RZ608 / or 等效WiFi 6模块 |  |
| 天线接口 | MHF4 / IPEX4 × 2（主/从） | 双频双天线 |
| 工作模式 | AP模式（机器人端）/ STA模式（控制端） | 点对点直连 |
| 频段 | 5GHz（优先）/ 2.4GHz（回退） |  |
| 信道带宽 | 80MHz（5GHz）/ 40MHz（2.4GHz） |  |
| 理论速率 | 1.2Gbps |  |
| 安全协议 | WPA3-Personal / WPA2-Personal |  |
| 接口 | PCIe x1 / M.2 E-Key | 板内高速连接 |

### 3.3.6 电源接口

| 接口 | 规格 | 用途 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| DC_IN | 48V DC，max 10A | 主电源输入 | XT30或Anderson连接器 |
| BAT_DETECT | 模拟信号 | 电池电压检测 | 分压后ADC采样 |
| BMS_UART | TTL串口 | BMS通信 | 实时读取BMS数据 |

电源系统架构：

48V DC输入（电池/适配器）
       ↓
  ┌────────┐
  │保险丝  │ 15A，自恢复
  └────┬───┘
       ↓
  ┌──────────────────────┐
  │   48V → 12V DC/DC    │  主供电转换
  │   (峰值10A，持续5A)   │
  └──────────┬───────────┘
             ↓
  ┌──────────────────────┐
  │   12V → 5V DC/DC     │  二次供电
  │   (峰值3A，持续2A)    │
  └──────────┬───────────┘
             ↓
      各模块供电

## 3.4 通信协议

### 3.4.1 控制指令协议（TCP）

控制端到主控板的指令通过TCP传输，端口号5000。

指令帧格式：

+--------+----------+----------+----------+
| Header | Length   | Payload  | Checksum |
| 2字节   | 2字节    | N字节    | 2字节    |
+--------+----------+----------+----------+

| 字段 | 值 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| Header | 0xAA 0x55 | 帧头标志 |
| Length | N | 后续Payload长度 |
| Payload | JSON格式 | 指令内容 |
| Checksum | CRC16 | 校验和 |

控制指令示例：

// 运动控制
{"cmd": 0x01, "subcmd": 0x01, "speed": 0.4, "dir": 1, "ts": 1718000000}

// 参数：cmd=0x01(运动), subcmd=0x01(速度设置), speed=速度值m/s, dir=方向(1=前进/0=停止/-1=后退), ts=时间戳

// 云台控制
{"cmd": 0x02, "subcmd": 0x01, "camera": 0, "pan": 45, "tilt": -30, "ts": 1718000001}

// 参数：cmd=0x02(云台), subcmd=0x01(角度控制), camera=0(前)/1(后), pan=水平角度, tilt=垂直角度

// 光源控制
{"cmd": 0x03, "subcmd": 0x01, "brightness": 80, "ts": 1718000002}

// 参数：cmd=0x03(光源), brightness=0~100(亮度百分比)

### 3.4.2 传感器数据协议（UDP）

传感器数据通过UDP回传，端口号5001，周期1Hz。

姿态传感器数据帧（HWT905）：

{
  "type": "imu",
  "roll": 0.52,      // 横滚角，度
  "pitch": 1.23,    // 俯仰角，度
  "yaw": 45.67,     // 航向角，度
  "wx": 0.012,      // 角速度X，deg/s
  "wy": 0.023,      // 角速度Y，deg/s
  "wz": 0.034,      // 角速度Z，deg/s
  "ax": 0.021,      // 加速度X，g
  "ay": 0.032,      // 加速度Y，g
  "az": 1.002,      // 加速度Z，g
  "ts": 1718000000
}

测距传感器数据帧：

{
  "type": "ranging",
  "front": 456.7,   // 前方距离，mm
  "rear": 123.4,    // 后方距离，mm
  "ts": 1718000000
}

里程数据帧：

{
  "type": "odometry",
  "distance": 12345.6,  // 累计里程，mm
  "speed": 0.42,        // 当前速度，m/s
  "ts": 1718000000
}

BMS数据帧：

{
  "type": "bms",
  "voltage": 49.2,      // 总电压，V
  "current": -2.3,      // 电流，A（负=放电）
  "soc": 87,            // 荷电状态，%
  "temp_max": 35,       // 最高温度，℃
  "temp_min": 33,       // 最低温度，℃
  "cycle_count": 150,   // 循环次数
  "status": "normal",   // 状态
  "ts": 1718000000
}

### 3.4.3 视频流协议（RTSP）

| 项目 | 参数 |
| --- | --- |
| 协议 | RTSP（实时流协议）/ RTMP（可选） |
| 视频编码 | H.264 High Profile / H.265 Main Profile |
| 分辨率 | 1920×1080（1080P） |
| 帧率 | 30fps |
| 码率 | 4Mbps（可调） |
| 音频 | 无（按需可选） |
| 前视URL | rtsp://192.168.1.100:8554/front |
| 后视URL | rtsp://192.168.1.100:8554/rear |

## 3.5 电气规格

| 项目 | 参数 |
| --- | --- |
| 输入电压 | 48V DC（40V~58V范围） |
| 功耗 | 典型120W，最大300W（电机启动时） |
| 工作温度 | -20°C ~ 60°C |
| 存储温度 | -40°C ~ 85°C |
| 防护等级 | IP54 |
| 尺寸 | 约 200mm × 150mm × 60mm |
| 安装方式 | 导轨式 / 螺丝固定 |
| 散热方式 | 被动散热（无风扇设计） |

## 3.6 环境适应性

| 项目 | 要求 |
| --- | --- |
| 防尘防水 | IP54（配合整机机箱） |
| 抗振动 | 5g RMS（10~500Hz） |
| 抗冲击 | 15g，11ms半正弦 |
| EMC | 满足工业级EN 61000-6-2/4 |
| 绝缘 | 电源输入与外壳500V绝缘 |

## 3.7 可靠性设计

| 措施 | 说明 |
| --- | --- |
| 看门狗 | 双系统独立看门狗，故障自动复位 |
| 双系统隔离 | 运动/相机系统独立运行，单系统故障不影响另一系统 |
| CAN总线冗余 | 关键消息双通道发送 |
| 断线保护 | 通信中断时保持最后有效指令 |
| 软件更新 | 支持双镜像备份，远程OTA升级 |

## 3.8 接口布局图

+------------------------------------------------------------------+
|                         主 控 板 外 观                            |
|                                                                  |
|   +-------------+                        +-------------+         |
|   |  WiFi天线×2  |                        |  GigE×3     |         |
|   |  (IPEX4)    |                        |  (RJ45)     |         |
|   +-------------+                        +-------------+         |
|                                                                  |
|   +--------------------------------------------------------------+ |
|   |                                                                | |
|   |  [Axis 1-4] [Axis 5-6] [Axis 7-10] [RS485_1-4] [GigE] [GPIO] | |
|   |   DB15×4     DB15×2     JST×4         DB9×4      RJ45×3   6P  | |
|   |                                                                | |
|   +--------------------------------------------------------------+ |
|                                                                  |
|   +-------------+  +-------------+  +-------------+              |
|   |  里程计接口  |  |  电源输入   |  |  BMS_UART   |              |
|   |   6P凤凰    |  |   XT30     |  |   4P凤凰    |              |
|   +-------------+  +-------------+  +-------------+              |
|                                                                  |
|                        [ 安装孔 ×4 ]                              |
+------------------------------------------------------------------+

## 3.9 章节小结

本章详细描述了主控板的双系统架构设计、12轴驱动接口、485串口扩展、GigE Vision相机接口、里程计接口、WiFi 6通信模块以及电源接口的定义和通信协议。接口设计覆盖了机器人所有传感器和执行器的连接需求，双系统架构确保了运动控制的实时性和相机系统的计算性能隔离。

下一章将深化摄像系统配置，包括500W工业相机的选型参数、云台机构设计、光源系统和照明系统的详细规格。