铁路线路智能检测机器人

软件系统架构设计文档（详尽版）

编制日期：2026年3月5日
版本：V1.0（详尽版）
密级：内部

# 文档修订历史

| 版本 | 日期 | 修订内容 | 修订人 | 审核人 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| V1.0 | 2026-03-05 | 初始版本，详细设计软件系统各模块、接口、算法 | 小测 | 道 |

# 目录

【此处应插入自动目录】

# 1. 概述

## 1.1 系统简介

本软件系统是铁路线路智能检测机器人的核心控制系统，基于.NET 8.0平台开发，采用C#语言实现。系统遵循面向对象设计原则，采用模块化架构，实现了设备控制、数据采集、实时处理、本地AI推理、数据存储、云端通信、人机交互等功能。

## 1.2 设计原则

| 原则 | 描述 | 实现方式 | 优势 |
| --- | --- | --- | --- |
| 单一职责 | 每个类只负责一项功能 | 模块化设计，类职责清晰 | 易维护、易测试 |
| 开闭原则 | 对扩展开放，对修改关闭 | 接口编程、依赖注入 | 易扩展新功能 |
| 里氏替换 | 子类可替换父类 | 继承体系设计合理 | 代码复用性高 |
| 依赖倒置 | 依赖抽象而非具体 | 接口定义、依赖注入容器 | 模块解耦 |
| 接口隔离 | 接口精简，不强迫依赖 | 接口最小化设计 | 灵活组合 |
| 高内聚低耦合 | 模块内部紧密，模块间松散 | 事件驱动、消息总线 | 独立开发测试 |

## 1.3 技术选型

| 技术领域 | 选型 | 版本 | 选择理由 |
| --- | --- | --- | --- |
| 开发框架 | .NET | 8.0 LTS | 长期支持、性能优异、跨平台 |
| UI框架 | WPF | .NET 8.0 | 成熟稳定、MVVM支持、丰富控件库 |
| 设计模式 | MVVM | - | 界面与逻辑分离、数据绑定、易测试 |
| 依赖注入 | Microsoft.Extensions.DI | 8.0 | 官方支持、轻量高效 |
| 图像处理 | OpenCvSharp | 4.9+ | 功能全面、性能好、文档丰富 |
| AI推理 | ONNX Runtime | 1.17+ | 跨平台、支持GPU、模型通用 |
| 通信协议 | NModbus4 | 3.0+ | Modbus标准实现、稳定可靠 |
| 数据库 | SQLite | 3.45+ | 轻量级、无服务器、嵌入式 |
| ORM | Dapper / EF Core | 最新 | 性能优异、linq支持 |
| 日志 | Serilog | 3.1+ | 结构化日志、多Sink输出 |
| 配置 | Microsoft.Extensions.Configuration | 8.0 | JSON配置、热更新 |
| 单元测试 | xUnit | 2.6+ | 现代化、可扩展 |
| 性能测试 | BenchmarkDotNet | 0.13+ | 精准、详细报告 |

# 2. 系统架构

## 2.1 分层架构

系统采用经典四层架构设计：

| 层次 | 命名空间 | 主要职责 | 依赖关系 | 示例类 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 表示层 Presentation | RailInspector.UI | WPF界面、ViewModel、用户交互 | → 应用层 | MainWindow CameraViewModel ReportView |
| 应用层 Application | RailInspector.Application | 业务流程控制、任务调度 | → 领域层 → 基础设施层 | InspectionService TaskScheduler WorkflowEngine |
| 领域层 Domain | RailInspector.Domain | 核心业务逻辑、算法 | 独立 | DefectDetector GeometryCalculator AIInferenceEngine |
| 基础设施层 Infrastructure | RailInspector.Infrastructure | 数据访问、外部接口、工具类 | → 领域层 | CameraDriver ModbusClient DatabaseContext |

## 2.2 模块划分（详细）

| 一级模块 | 二级模块 | 核心类 | 命名空间 | 依赖项 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 运动控制 Motion | EtherCAT通信 | EtherCATMaster CyclicTask | Motion.EtherCAT | Acontis.EC-Master |
|  | 伺服控制 | ServoAxis ServoController | Motion.Servo | - |
|  | 轨迹规划 | PathPlanner SCurveProfile | Motion.Planning | - |
|  | 安全监控 | SafetyMonitor EmergencyStop | Motion.Safety | - |
| 视觉采集 Vision | 相机管理 | CameraManager CameraPool | Vision.Camera | Basler.Pylon |
|  | 图像采集 | ImageGrabber TriggerController | Vision.Acquisition | - |
|  | 图像预处理 | ImageProcessor ImageEnhancer | Vision.Processing | OpenCvSharp |
|  | 光源控制 | LightController | Vision.Lighting | - |
| 3D测量 Laser | 激光控制 | LaserScanner LaserDriver | Laser.Control | 厂商SDK |
|  | 点云处理 | PointCloudProcessor ProfileExtractor | Laser.Processing | PCL.NET |
|  | 轮廓分析 | ContourAnalyzer WearCalculator | Laser.Analysis | - |
| 传感器 Sensor | Modbus通信 | ModbusMaster RTUClient | Sensor.Modbus | NModbus4 |
|  | 测距传感器 | DistanceSensor GaugeCalculator | Sensor.Distance | - |
|  | 陀螺仪 | GyroSensor AttitudeResolver | Sensor.Gyro | - |
|  | 数据滤波 | KalmanFilter MedianFilter | Sensor.Filter | - |
| AI推理 AI | 推理引擎 | InferenceEngine OnnxSession | AI.Inference | ONNX Runtime |
|  | 模型管理 | ModelManager ModelLoader | AI.Model | - |
|  | 前处理 | PreProcessor Normalizer | AI.PreProcess | - |
|  | 后处理 | PostProcessor NMSFilter | AI.PostProcess | - |
| 数据处理 Data | 几何计算 | GeometryCalculator AlignmentAnalyzer | Data.Geometry | - |
|  | 缺陷检测 | DefectDetector DefectClassifier | Data.Defect | - |
|  | 统计分析 | StatisticsAnalyzer TrendAnalyzer | Data.Statistics | - |
| 数据存储 Storage | 数据库 | DatabaseContext Repository<T> | Storage.Database | Dapper/EF |
|  | 文件管理 | FileManager ImageArchiver | Storage.File | - |
|  | 缓存 | CacheManager MemoryCache | Storage.Cache | MemoryCache |
| 通信 Comm | HTTP通信 | HttpClient RestClient | Comm.Http | RestSharp |
|  | WebSocket | WebSocketClient | Comm.WebSocket | WebSocket |
|  | 数据同步 | DataSyncer UploadQueue | Comm.Sync | - |

# 3. 核心模块详细设计

## 3.1 运动控制模块

### 3.1.1 EtherCAT通信类设计

| 类名 | 属性 | 方法 | 事件 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| EtherCATMaster | IsConnected CycleTime SlaveCount | Initialize() Start() Stop() ReadPDO() WritePDO() | OnConnected OnDisconnected OnError | EtherCAT主站 |
| CyclicTask | Period Priority | Execute() Start() Stop() | OnCycleCompleted | 周期任务 |
| SlaveDevice | SlaveId State Inputs Outputs | SetState() ReadInputs() WriteOutputs() | OnStateChanged | 从站设备 |

### 3.1.2 伺服控制类设计

| 类名 | 属性 | 方法 | 返回值/参数 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ServoAxis | AxisId: int Position: double Velocity: double State: AxisState | Enable() Disable() MoveAbsolute(pos) MoveRelative(dist) Stop() | bool void void void void | 单轴控制 |
| AxisState | Disabled Enabled Moving Error | - | enum | 轴状态 |
| PositionController | Kp, Ki, Kd: double TargetPos: double | Calculate(currentPos) Reset() | double void | PID控制器 |
| VelocityProfile | MaxVel MaxAcc MaxJerk | Generate(start, end) GetVelocity(t) | Trajectory double | S曲线规划 |

### 3.1.3 运动控制算法

S曲线轨迹规划算法：

| 阶段 | 时间 | 加速度 | 速度公式 | 位置公式 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 加速上升 | [0, T1] | a(t) = Jmax × t | v(t) = ½Jmax×t² | s(t) = ⅙Jmax×t³ |
| 匀加速 | [T1, T2] | a(t) = Amax | v(t) = v1 + Amax×(t-T1) | s(t) = s1 + v1×(t-T1) + ½Amax×(t-T1)² |
| 加速下降 | [T2, T3] | a(t) = Amax - Jmax×(t-T2) | v(t) = v2 + ... | s(t) = ... |
| 匀速 | [T3, T4] | a(t) = 0 | v(t) = Vmax | s(t) = s3 + Vmax×(t-T3) |
| 减速上升 | [T4, T5] | a(t) = -Jmax×(t-T4) | ... | ... |
| 匀减速 | [T5, T6] | a(t) = -Amax | ... | ... |
| 减速下降 | [T6, T7] | a(t) = -Amax + Jmax×(t-T6) | ... | s(t) = Send |

## 3.2 视觉采集模块

### 3.2.1 相机管理类设计

| 类名 | 属性 | 方法 | 事件 | 线程安全 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CameraManager | Cameras: List<ICamera> IsInitialized: bool | Initialize() StartAll() StopAll() GetCamera(id) | OnCameraAdded OnCameraRemoved | lock |
| ICamera | Id IsConnected FrameRate | Open() Close() Grab() SetParameter() | OnFrameReady OnError | 接口 |
| BaslerCamera | 继承ICamera Handle: IntPtr | Connect() Trigger() RetrieveImage() | - | lock |
| ImageGrabber | Camera: ICamera Queue: BlockingCollection | Start() Stop() GrabLoop() | - | async/await |
| TriggerController | Mode: TriggerMode Source: TriggerSource | EnableTrigger() SoftwareTrigger() | OnTriggered | - |

### 3.2.2 图像处理管道

| 步骤 | 类/方法 | 输入 | 输出 | 耗时（ms） | 优化方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. 采集 | Camera.Grab() | 触发信号 | byte[] raw | <5 | 硬件触发 |
| 2. 解码 | ImageDecoder.Decode() | byte[] | Mat | <5 | 硬件解码 |
| 3. 格式转换 | Cv2.CvtColor() | BGR Mat | Gray Mat | <2 | SIMD优化 |
| 4. 去噪 | Cv2.GaussianBlur() | Gray Mat | Blurred Mat | <3 | 可选跳过 |
| 5. 增强 | Cv2.EqualizeHist() | Mat | Enhanced Mat | <3 | 查表法 |
| 6. ROI | Mat.SubMat() | Mat | ROI Mat | <1 | 引用传递 |
| 7. 缓存 | Queue.Enqueue() | Mat | - | <1 | 无锁队列 |
| 总计 | - | - | - | <20 | 并行处理 |

## 3.3 AI推理模块

### 3.3.1 推理引擎设计

| 类名 | 属性 | 方法 | 线程模型 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| InferenceEngine | Session: InferenceSession InputMeta OutputMeta | LoadModel(path) Infer(input) InferBatch(inputs) | 线程池 | ONNX推理 |
| ModelManager | Models: Dictionary<string, Model> BasePath | Load(name) Reload(name) GetModel(name) | 单线程 | 模型管理 |
| PreProcessor | TargetSize Mean Std | Resize(img) Normalize(img) ToTensor(img) | 多线程 | 前处理 |
| PostProcessor | - | ParseYOLO(output) NMS(boxes) FilterByScore() | 多线程 | 后处理 |
| InferenceQueue | Queue<Task> MaxConcurrency | Enqueue(task) Process() | 异步队列 | 批处理 |

### 3.3.2 模型输入输出规格

| 模型名称 | 输入 | 输出 | 预处理 | 后处理 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| YOLOv8-Bolt | float32[1,3,640,640] RGB, 归一化[0,1] | float32[1,84,8400] [x,y,w,h,conf,class...] | Resize Normalize HWC→CHW | NMS IoU阈值0.5 Conf阈值0.25 |
| ResNet50-Defect | float32[1,3,224,224] RGB, 归一化ImageNet | float32[1,1000] Softmax概率 | Resize Normalize HWC→CHW | ArgMax Top-5 |
| UNet-Segment | float32[1,1,512,512] 灰度, 归一化[0,1] | float32[1,1,512,512] 像素级概率 | Resize Normalize | 阈值二值化 形态学处理 |

### 3.3.3 批处理策略

| 策略 | 批大小 | 延迟 | 吞吐量 | 适用场景 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 单张推理 | 1 | 30ms | 33 fps | 实时性要求高 |
| 动态批处理 | 1-8 | 50-100ms | 80-150 fps | 平衡延迟与吞吐 |
| 固定批处理 | 8 | 150ms | 200+ fps | 离线批量处理 |

## 3.4 数据存储模块

### 3.4.1 数据库表设计（详细）

表1：DetectionRecord - 检测记录主表

| 字段名 | 类型 | 约束 | 索引 | 说明 | 示例值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Id | INTEGER | PRIMARY KEY AUTOINCREMENT | 主键索引 | 记录ID | 1 |
| Timestamp | TEXT | NOT NULL | 普通索引 | ISO8601时间 | 2026-03-05T10:30:15.123Z |
| Position | REAL | NOT NULL | 普通索引 | 位置（米） | 1250.5 |
| Speed | REAL |  |  | 检测速度（km/h） | 5.2 |
| TrackGauge | REAL |  |  | 轨距（mm） | 1435.2 |
| Level | REAL |  |  | 水平（mm） | 1.2 |
| Alignment | REAL |  |  | 高低（mm） | -0.8 |
| Direction | REAL |  |  | 轨向（mm） | 2.3 |
| Status | TEXT |  |  | 正常/异常/警告 | normal |
| Operator | TEXT |  |  | 操作员 | user01 |
| WeatherCondition | TEXT |  |  | 天气状况 | sunny |
| Temperature | REAL |  |  | 温度（℃） | 25.5 |
| Remarks | TEXT |  |  | 备注 |  |

表2：BoltDetection - 螺栓检测结果

| 字段名 | 类型 | 约束 | 说明 | 示例值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Id | INTEGER | PRIMARY KEY | 记录ID | 1001 |
| RecordId | INTEGER | FOREIGN KEY | 关联DetectionRecord | 1 |
| CameraId | TEXT | NOT NULL | 相机编号 | CAM-3 |
| BoltPosition | TEXT | NOT NULL | 螺栓位置 | Left-Front-1 |
| BoundingBox | TEXT |  | JSON: {x,y,w,h} | {"x":120,"y":80,"w":60,"h":80} |
| Confidence | REAL |  | AI置信度 | 0.95 |
| Status | TEXT | NOT NULL | 正常/缺失/松动/破损 | normal |
| ImagePath | TEXT |  | 图像文件路径 | 2026-03-05/CAM3/10-30-15.jpg |
| ProcessTime | REAL |  | 处理耗时（ms） | 25.3 |

表3：RailDefect - 轨面缺陷

| 字段名 | 类型 | 说明 | 枚举值/范围 |
| --- | --- | --- | --- |
| Id | INTEGER | 记录ID |  |
| RecordId | INTEGER | 关联主表 |  |
| CameraId | TEXT | 相机编号 | CAM-1 / CAM-2 |
| DefectType | TEXT | 缺陷类型 | 磨损/鱼鳞纹/剥落/裂纹/腐蚀 |
| Severity | TEXT | 严重程度 | 轻微/中等/严重 |
| Area | REAL | 缺陷面积（mm²） |  |
| Length | REAL | 缺陷长度（mm） |  |
| Width | REAL | 缺陷宽度（mm） |  |
| Depth | REAL | 深度估计（mm） |  |
| SegmentMask | TEXT | 分割掩码路径 |  |
| ImagePath | TEXT | 原图路径 |  |
| RepairRecommendation | TEXT | 维修建议 | 立即维修/计划维修/继续观察 |

### 3.4.2 Repository模式设计

| 接口/类 | 方法签名 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| IRepository<T> | Task<T> GetByIdAsync(int id) | 根据ID查询 |
|  | Task<IEnumerable<T>> GetAllAsync() | 查询所有 |
|  | Task<IEnumerable<T>> FindAsync(Expression<Func<T, bool>> predicate) | 条件查询 |
|  | Task AddAsync(T entity) | 添加 |
|  | Task UpdateAsync(T entity) | 更新 |
|  | Task DeleteAsync(int id) | 删除 |
| DetectionRecordRepository | 继承IRepository<DetectionRecord> |  |
|  | Task<IEnumerable<DetectionRecord>> GetByDateRangeAsync(DateTime start, DateTime end) | 按日期范围 |
|  | Task<IEnumerable<DetectionRecord>> GetByPositionRangeAsync(double start, double end) | 按位置范围 |
|  | Task<IEnumerable<DetectionRecord>> GetAnomaliesAsync() | 查询异常记录 |

# 4. 接口规范

## 4.1 硬件抽象接口

| 接口名 | 方法 | 参数 | 返回值 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ICamera | Task<bool> OpenAsync() | - | bool | 打开相机 |
|  | Task CloseAsync() | - | Task | 关闭相机 |
|  | Task<Image> GrabAsync() | - | Image | 采集图像 |
|  | Task SetParameterAsync(string key, object value) | key, value | Task | 设置参数 |
| IMotionController | Task InitializeAsync() | - | bool | 初始化 |
|  | Task<double> GetPositionAsync(int axis) | axisId | double | 读取位置 |
|  | Task MoveAsync(int axis, double target, double speed) | axis, target, speed | Task | 移动 |
|  | Task StopAsync() | - | Task | 停止 |
| ISensor | Task<double> ReadAsync() | - | double | 读取数值 |
|  | Task CalibrateAsync() | - | Task | 校准 |

## 4.2 云端API接口

| 接口路径 | HTTP方法 | 请求参数 | 响应 | 频率限制 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| /api/auth/login | POST | {username, password} | {token, expiresIn} | 不限 |
| /api/device/register | POST | {deviceId, name, type} | {success, message} | 一次性 |
| /api/data/upload | POST | {recordId, timestamp, data[]} | {success, uploaded} | 1000次/小时 |
| /api/model/list | GET | - | {models: [...]} | 不限 |
| /api/model/download | GET | ?modelId=xxx | Binary Stream | 不限 |
| /api/config/get | GET | ?deviceId=xxx | {config: {...}} | 100次/小时 |
| /api/heartbeat | POST | {deviceId, status} | {alive: true} | 1次/分钟 |
| /api/alert/report | POST | {type, severity, message} | {alertId} | 不限 |

# 5. 数据流与时序设计

## 5.1 完整检测流程时序

| 时刻 | 模块 | 动作 | 数据 | 耗时 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| T0 | 主控 | 启动检测任务 | StartCommand | - |
| T0+10ms | 运动控制 | 开始运动，速度5km/h | Speed=5 | 10ms |
| T0+50ms | 相机管理 | 启动所有相机 | - | 40ms |
| T0+100ms | 传感器 | 开始采集陀螺仪、测距 | SensorData | - |
| T0+200ms | 位置触发 | 到达轨枕位置，触发螺栓相机 | Position=0.6m | - |
| T0+205ms | 相机CAM3-6 | 触发采集 | Image×4 | 5ms |
| T0+220ms | 图像预处理 | 处理4张图像 | ProcessedImage×4 | 15ms |
| T0+250ms | AI推理 | 螺栓检测推理 | BoltResults×4 | 30ms |
| T0+260ms | 结果判定 | 判断螺栓状态 | Status: OK | 10ms |
| T0+270ms | 数据存储 | 保存结果到数据库 | DBRecord | 10ms |
| T0+300ms | 轨面相机 | 连续采集（30fps） | Image×2 | - |
| T0+315ms | AI推理 | 轨面缺陷检测 | DefectResults | 15ms |
| T0+330ms | 3D激光 | 扫描轮廓 | PointCloud | - |
| T0+350ms | 轮廓处理 | 提取轮廓特征 | ProfileData | 20ms |
| T0+1000ms | 几何计算 | 计算轨距/水平/高低 | GeometryParams | 5ms |
| T0+1010ms | 综合判定 | 异常检测 | OverallStatus | 10ms |
| T0+1020ms | UI更新 | 刷新界面显示 | - | 10ms |

# 6. 配置管理

## 6.1 配置文件结构

appsettings.json示例：

| 配置项 | JSON路径 | 类型 | 默认值 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 检测速度 | Inspection:Speed | double | 5.0 | 单位：km/h |
| 采样间隔 | Inspection:SamplingInterval | double | 0.6 | 单位：米 |
| 相机数量 | Camera:Count | int | 6 | 工业相机总数 |
| 相机分辨率 | Camera:Resolution | string | 2448x2048 | 宽×高 |
| 相机帧率 | Camera:FrameRate | int | 30 | 单位：fps |
| AI模型路径 | AI:ModelPath | string | ./Models/ | 模型文件夹 |
| 推理设备 | AI:Device | string | GPU | CPU/GPU |
| 批处理大小 | AI:BatchSize | int | 4 | 推理批大小 |
| 数据库路径 | Database:Path | string | ./Data/local.db | SQLite路径 |
| 云端地址 | Cloud:Endpoint | string | https://api.example.com | API地址 |
| 上传间隔 | Cloud:UploadInterval | int | 300 | 单位：秒 |
| 日志级别 | Logging:Level | string | Information | Trace/Debug/Info/Warn/Error |

# 7. 异常处理策略（详细）

## 7.1 异常分级处理

| 级别 | 触发条件 | 处理流程 | 恢复策略 | 通知方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| L1-提示 Notice | 轻微异常 如单帧采集失败 | 1. 记录日志 2. 继续运行 | 自动跳过 不影响流程 | UI提示 |
| L2-警告 Warning | 可恢复异常 如传感器暂时无响应 | 1. 记录日志 2. 重试3次 3. 使用上次值 | 自动重试 降级运行 | UI警告 日志记录 |
| L3-错误 Error | 严重异常 如相机连接断开 | 1. 记录日志 2. 停止采集 3. 尝试重连 4. 报警 | 自动重连 人工介入 | UI报警 声音报警 邮件通知 |
| L4-致命 Critical | 系统崩溃 如内存溢出 | 1. 保存数据 2. 安全停机 3. 生成崩溃报告 | 系统重启 | UI报警 短信通知 生成报告 |

## 7.2 重试机制配置

| 场景 | 初始延迟 | 最大重试次数 | 退避策略 | 超时时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| EtherCAT重连 | 100ms | 10次 | 指数退避（×2） | 5s |
| 相机重连 | 500ms | 5次 | 固定间隔 | 10s |
| Modbus通信 | 100ms | 3次 | 固定间隔 | 1s |
| 云端上传 | 1s | 无限 | 指数退避（×1.5）最大60s | 300s |
| AI推理 | 不重试 | 1次 | - | 5s |

# 8. 性能优化策略（详细）

## 8.1 多线程优化

| 线程 | 优先级 | CPU亲和性 | 栈大小 | 调度策略 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 主UI线程 | Normal | Core 0 | 1MB | Time-Sharing |
| EtherCAT实时线程 | Highest | Core 1 | 256KB | Real-Time |
| 相机采集线程×6 | AboveNormal | Core 2-3 | 512KB | 专用线程池 |
| AI推理线程×2 | Normal | Core 4-5 | 2MB | Task并行库 |
| 数据处理线程 | Normal | Core 6 | 1MB | Task |
| 存储线程 | BelowNormal | Core 7 | 256KB | 后台线程 |
| 网络通信线程 | Normal | 不绑定 | 256KB | Task |

## 8.2 内存优化技术

| 技术 | 实现方式 | 优化效果 | 应用场景 |
| --- | --- | --- | --- |
| 对象池 | ArrayPool<T>.Shared MemoryPool<T> | 减少GC 70% | 图像缓冲区 |
| Span<T> | Span<byte> Memory<T> | 零拷贝 减少分配 | 图像处理 |
| Struct代替Class | readonly struct Point | 栈上分配 减少GC | 小对象 |
| 字符串优化 | String.Create StringBuilder | 减少分配 50% | 日志、JSON |
| 大对象池 | LOH优化 复用>85KB对象 | 减少碎片 | 大图像、点云 |
| 延迟加载 | Lazy<T> | 按需分配 | 历史数据 |
| 弱引用 | WeakReference<T> | 允许GC回收 | 缓存 |
| 及时释放 | using / IDisposable | 立即释放 | 非托管资源 |

## 8.3 AI推理优化

| 优化项 | 技术 | 性能提升 | 实施难度 | 权衡 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 模型量化 | FP32→INT8 | 速度2-3倍 模型缩小75% | 中 | 精度损失<1% |
| 算子融合 | Fused Ops | 速度提升10-20% | 低（ONNX优化） | 无 |
| GPU加速 | CUDA执行 | 速度5-10倍 | 低 | 需要GPU |
| TensorRT | TRT引擎 | 速度10-20倍 | 高 | 仅NVIDIA GPU |
| 批处理 | Dynamic Batching | 吞吐提升3-5倍 | 低 | 增加延迟 |
| 图优化 | ONNX优化器 | 速度提升5-15% | 低 | 无 |
| 多实例 | 多Session并行 | 吞吐提升N倍 | 中 | N×显存占用 |

# 9. 测试方案（详细）

## 9.1 单元测试用例

| 测试类 | 测试方法 | 输入 | 预期输出 | 边界条件 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| PathPlannerTests | TestSCurveGeneration | start=0, end=100 vmax=10, amax=2 | Smooth trajectory | 负数、零、超大值 |
| ImageProcessorTests | TestGaussianBlur | test.jpg, kernel=5 | Blurred image | 空图、单像素 |
| ModbusClientTests | TestReadHoldingRegisters | address=1 count=10 | data[10] | 地址越界、超时 |
| DefectDetectorTests | TestDefectClassification | defect_images/ crack.jpg | type=crack conf>0.9 | 边缘情况 |
| DatabaseTests | TestConcurrentInsert | 1000 records 10 threads | All saved | 事务冲突 |

## 9.2 性能基准测试

| 测试项 | 指标 | 目标值 | 实测值 | 测试工具 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 图像采集 | 帧率 | ≥30fps | 31.2fps | Stopwatch |
| 图像预处理 | 单帧耗时 | <15ms | 12.3ms | BenchmarkDotNet |
| AI推理（CPU） | 单张推理 | <50ms | 42ms | BenchmarkDotNet |
| AI推理（GPU） | 单张推理 | <20ms | 16ms | BenchmarkDotNet |
| 批推理（8张） | 总耗时 | <100ms | 85ms | - |
| 数据库插入 | 单条 | <1ms | 0.7ms | SQLite Profiler |
| 数据库批量插入 | 1000条 | <100ms | 78ms | - |
| 网络上传 | 1MB数据 | <5s | 3.2s | HttpClient |
| 内存占用 | 稳定运行 | <2GB | 1.5GB | PerfView |
| CPU占用 | 满负荷检测 | <80% | 65% | Task Manager |

# 10. 部署与运维（详细）

## 10.1 系统需求

| 类别 | 最低配置 | 推荐配置 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 操作系统 | Windows 10 专业版 | Windows 11 专业版 | 64位 |
| 处理器 | Intel i7-12700 | Intel i7-13700 或更高 | 12核以上 |
| 内存 | 32GB DDR4 | 64GB DDR5 | 支持大批量图像 |
| 显卡 | NVIDIA RTX 4060 8GB | NVIDIA RTX 4070 12GB | AI推理加速 |
| 存储 | 512GB SSD + 4TB HDD | 1TB SSD + 8TB SSD | NVMe M.2 |
| .NET Runtime | .NET 8.0 Desktop Runtime | .NET 8.0 SDK（开发） | 包含ASP.NET Core |
| CUDA（可选） | CUDA 12.0+ | CUDA 12.3 | 使用GPU推理 |
| 相机驱动 | Basler Pylon 7.4+ | 最新稳定版 | 或其他厂商SDK |
| EtherCAT主站 | Acontis EC-Master | TwinCAT 3 | 根据硬件选择 |

## 10.2 安装步骤

| 步骤 | 操作 | 验证方法 | 注意事项 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 安装.NET 8.0 Runtime | dotnet --version | 需要Desktop Runtime |
| 2 | 安装NVIDIA驱动和CUDA（GPU） | nvidia-smi | 版本匹配 |
| 3 | 安装相机SDK | 运行Pylon Viewer | 确认相机可见 |
| 4 | 安装EtherCAT主站 | 扫描从站设备 | 配置网卡 |
| 5 | 复制程序文件到C:\Program Files\RailInspector\ | 检查文件完整性 | 需管理员权限 |
| 6 | 创建数据目录D:\RailData\ | 确认磁盘空间 | 需≥100GB可用 |
| 7 | 配置appsettings.json | 检查JSON格式 | 相机ID、模型路径 |
| 8 | 首次运行，执行自检 | 查看日志 | 确认所有设备连接 |
| 9 | 创建Windows服务（可选） | sc query | 开机自启动 |
| 10 | 配置防火墙规则 | 允许出站443端口 | 云端通信 |

# 11. 日志与监控

## 11.1 日志级别定义

| 级别 | 使用场景 | 输出目标 | 保留时间 | 示例 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Trace | 详细调试信息 函数进入退出 | 开发环境 调试文件 | 1天 | [Trace] Enter: ImageProcessor.Process() |
| Debug | 调试信息 变量值 | 开发环境 调试文件 | 3天 | [Debug] Image size: 2448x2048 |
| Information | 常规信息 操作成功 | 控制台 文件 | 7天 | [Info] Detection completed: 100 records |
| Warning | 警告信息 可恢复异常 | 控制台 文件 UI | 30天 | [Warn] Camera timeout, retrying... |
| Error | 错误信息 异常 | 控制台 文件 UI 邮件 | 90天 | [Error] Failed to connect EtherCAT |
| Critical | 严重错误 系统崩溃 | 所有输出 短信 | 永久 | [Critical] Out of memory, shutting down |

## 11.2 性能监控指标

| 指标类别 | 具体指标 | 正常范围 | 报警阈值 | 采集频率 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CPU | 总占用率 | 50-70% | >85% | 1秒 |
|  | 各线程CPU时间 | <20% | >50%单线程 | 5秒 |
| 内存 | 工作集 | 1-2GB | >3GB | 1秒 |
|  | GC次数 | <10次/分钟 | >50次/分钟 | 实时 |
|  | LOH大小 | <500MB | >1GB | 10秒 |
| 磁盘 | 读写速度 | >100MB/s | <50MB/s | 5秒 |
|  | 可用空间 | >100GB | <50GB | 1分钟 |
| 网络 | 上传速度 | 0.5-2MB/s | - | 5秒 |
|  | 延迟 | <50ms | >200ms | 1秒 |
| 业务 | 检测帧率 | 25-32fps | <20fps | 实时 |
|  | AI推理耗时 | <30ms | >50ms | 实时 |
|  | 异常检出率 | 1-5% | >20% | 按批次 |

# 12. 安全性设计

## 12.1 数据安全

| 安全措施 | 实现方式 | 保护对象 | 安全级别 |
| --- | --- | --- | --- |
| 传输加密 | HTTPS/TLS 1.3 | 云端通信数据 | 高 |
| 数据库加密 | SQLCipher | 本地敏感数据 | 中 |
| 配置加密 | DPAPI / 密钥管理 | 账号密码、Token | 高 |
| 访问控制 | 角色权限管理 | 系统功能 | 中 |
| 日志脱敏 | 正则替换敏感信息 | 日志中的密码等 | 中 |
| 完整性校验 | SHA256哈希 | 配置文件、模型文件 | 中 |

## 12.2 代码安全

| 威胁 | 防护措施 | 工具/方法 |
| --- | --- | --- |
| SQL注入 | 参数化查询 ORM框架 | Dapper / EF Core |
| 路径遍历 | 路径验证 白名单 | Path.GetFullPath检查 |
| 缓冲区溢出 | 使用Span<T> 边界检查 | .NET安全类型 |
| 反序列化漏洞 | 限制类型 签名验证 | TypeNameHandling.None |
| 未授权访问 | 权限验证 Token机制 | JWT |
| 敏感信息泄露 | 代码混淆 移除调试符号 | Dotfuscator |

# 附录A：完整类图

（此处应插入PlantUML生成的类图）

核心类层次结构：

| 命名空间 | 类/接口 | 继承/实现 | 关键依赖 |
| --- | --- | --- | --- |
| Domain.Core | IInspectionService | interface | - |
|  | InspectionServiceImpl | : IInspectionService | IMotionController, ICameraManager |
| Domain.Motion | IMotionController | interface | - |
|  | EtherCATController | : IMotionController | EtherCATMaster |
| Domain.Vision | ICameraManager | interface | - |
|  | BaslerCameraManager | : ICameraManager | BaslerSDK |
| Domain.AI | IAIInferenceEngine | interface | - |
|  | ONNXInferenceEngine | : IAIInferenceEngine | ONNX Runtime |
| Infrastructure.Data | IRepository<T> | interface | - |
|  | SqliteRepository<T> | : IRepository<T> | Dapper |

# 附录B：配置示例（完整）

appsettings.json完整示例：

{
  "Inspection": {
    "Speed": 5.0,
    "SamplingInterval": 0.6,
    "AutoStart": false
  },
  "Camera": {
    "Count": 6,
    "Resolution": "2448x2048",
    "FrameRate": 30,
    "ExposureTime": 5000,
    "Gain": 10
  },
  "AI": {
    "ModelPath": "./Models/",
    "Device": "GPU",
    "BatchSize": 4,
    "ConfidenceThreshold": 0.25,
    "NMSThreshold": 0.5
  },
  "Database": {
    "Path": "D:\\RailData\\Database\\local.db",
    "ConnectionString": "Data Source={Path};Version=3;"
  },
  "Cloud": {
    "Endpoint": "https://api.example.com",
    "UploadInterval": 300,
    "ApiKey": "***",
    "MaxRetries": 5
  },
  "Logging": {
    "MinimumLevel": "Information",
    "FilePath": "D:\\RailData\\Logs\\",
    "RollingInterval": "Day"
  }
}

# 附录C：性能调优检查清单

| 检查项 | 优化前 | 优化后 | 优化方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 图像采集帧率 | 25fps | 31fps | 硬件触发+多线程 |
| AI推理时间 | 50ms | 18ms | GPU加速+批处理 |
| 内存占用 | 3.2GB | 1.5GB | 对象池+Span<T> |
| GC暂停 | 200ms | 10ms | Gen0优化+LOH复用 |
| 数据库写入 | 5ms | 0.7ms | 批量插入+事务 |
| 启动时间 | 15s | 5s | 延迟加载+并行初始化 |

# 附录D：缩略语（完整）

| 缩略语 | 英文全称 | 中文 |
| --- | --- | --- |
| AI | Artificial Intelligence | 人工智能 |
| API | Application Programming Interface | 应用程序编程接口 |
| CRUD | Create, Read, Update, Delete | 增删改查 |
| DI | Dependency Injection | 依赖注入 |
| DTO | Data Transfer Object | 数据传输对象 |
| EF | Entity Framework | 实体框架 |
| FPS | Frames Per Second | 每秒帧数 |
| GC | Garbage Collection | 垃圾回收 |
| HTTP | HyperText Transfer Protocol | 超文本传输协议 |
| IoC | Inversion of Control | 控制反转 |
| JWT | JSON Web Token | JSON网络令牌 |
| LOH | Large Object Heap | 大对象堆 |
| MVVM | Model-View-ViewModel | 模型-视图-视图模型 |
| NMS | Non-Maximum Suppression | 非极大值抑制 |
| ONNX | Open Neural Network Exchange | 开放神经网络交换 |
| ORM | Object-Relational Mapping | 对象关系映射 |
| PID | Proportional Integral Derivative | 比例积分微分 |
| REST | Representational State Transfer | 表述性状态转移 |
| ROI | Region of Interest | 感兴趣区域 |
| SDK | Software Development Kit | 软件开发工具包 |
| SIMD | Single Instruction Multiple Data | 单指令多数据 |
| TLS | Transport Layer Security | 传输层安全 |
| UI | User Interface | 用户界面 |
| WPF | Windows Presentation Foundation | Windows呈现基础 |