# 铁路线路智能检测机器人 - 软件系统架构设计文档 V2.0

## 1. C# 采集端底层基线 (防死锁设计)

| 核心机制 | 技术实现 | 解决的痛点 |
| --- | --- | --- |
| CPU内核隔离 | Windows Thread Affinity绑定 | EtherCAT主站独占核心，防8网口数据中断风暴致死机。 |
| 零拷贝内存池 | 非托管内存连续分配 | 规避C#垃圾回收(GC)机制导致的突发性丢帧。 |
| 微秒硬同步 | Frame ID (里程脉冲) 为主键 | 等距触发。只有同一Frame ID的传感器数据齐备才打包出栈。 |

## 2. 轨道几何与缺陷解算 (各司其职解耦)

| 检测项目 | 数据源与算法 | 解耦说明 |
| --- | --- | --- |
| 轨距 | 8个测距传感器 (横向对向相加) | 纯几何测量，不受车体倾斜干扰。 |
| 水平(超高) | 陀螺仪 Roll 角 * 轨距基准 | 独立计算，前置10Hz低通滤波滤除刚性震动。 |
| 高低与轨向 | 陀螺仪 Pitch/Yaw + 里程积分 | 纵向与横向平顺度独立通道。 |
| 表面病害 | 6相机 + 边缘YOLO模型 | 仅裁剪ROI缺陷图片，过滤90%背景，大幅减负。 |