# 软件系统架构设计文档 V2.1 (强一致性最终版)

逻辑底线：各司其职绝对解耦、CPU内核隔离、零拷贝防卡顿、抗刚性冲击滤波。

## 1. 轨道几何形位解算 (四大解耦通道)

| 参数通道 | 数据源 | 解耦算法与滤波要求 |
| --- | --- | --- |
| 轨距测量 | 8个测距传感器 | 纯几何相加。不与陀螺仪耦合。 |
| 水平(超高) | 陀螺仪 Roll 角 | 前置10Hz低通滤波(剔除刚性底盘高频震动)，乘标称轨距。 |
| 高低(平顺度) | 陀螺仪 Pitch 角 | 前置低通滤波，配合里程编码器进行空间积分。 |
| 轨向(偏移) | 陀螺仪 Yaw 角 | 配合里程积分。若传感器损坏仅丢失该通道，不影响全局。 |

## 2. 里程与底层采集引擎

| 核心模块 | 防线机制 |
| --- | --- |
| 防漂移里程计 | EtherCAT读取4轮编码器。扭矩侦测剔除打滑虚接轮，求均值；配合RFID地标清零累计误差。 |
| 内核隔离护城河 | Windows系统层通过 Thread Affinity 将 EtherCAT 主站死锁在独立 CPU 核心，避开巨型帧网络中断。 |
| 零拷贝帧重组 | C#申请非托管内存池，以 Frame ID(里程脉冲)为主键，集齐6图+2点云后出栈，超时丢弃。 |