04 软件与 AI 算法架构

一、软件整体架构

本系统软件分为三层：边缘计算层、通信层、云平台层，三层协同实现无人干预全自动运行。

┌──────────────────────────────────────────────┐
│              云平台层（远程）                  │
│  数据存储 / 大数据分析 / AI训练 / 养护决策     │
└──────────────────────────────────────────────┘
            ↑ 移动网络远程传输
┌──────────────────────────────────────────────┐
│              通信层                           │
│  工业总线（控制）+ 千兆以太网（采集）           │
│  + 移动网络（传输），三网物理隔离            │
└──────────────────────────────────────────────┘
            ↑ 实时数据流
┌──────────────────────────────────────────────┐
│              边缘计算层（本地）                │
│  工控机：AI 推理 / 实时融合 / 缺陷判定        │
│  + 本地存储 / 实时报警 / 任务控制             │
└──────────────────────────────────────────────┘

二、边缘计算层

| 模块 | 功能 |
| --- | --- |
| AI 推理引擎 | 边缘实时缺陷识别，秒级输出结果，无需人工看图 |
| 实时融合模块 | 图像 + 轮廓 + 传感器三流数据融合，综合判级 |
| 本地存储模块 | 检测数据实时写入本地 SSD，断网不丢数 |
| 报警模块 | 缺陷等级判定后立即触发本地声光报警 + 云端推送 |
| 任务控制模块 | 启停控制 / 定速巡航 / 定点返航 / 里程到达自动返航 / 状态监控 |

三、AI 算法模块说明

| 检测功能 | AI 算法 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 轨面缺陷检测 | 图像语义分割 + 目标检测 | 像素级裂纹/掉块识别，精确定位 + 等级判定 |
| 道钉/螺栓检测 | 目标检测算法 | 逐帧检测缺失/松动/歪斜，统计数量 |
| 3D 钢轨轮廓检测 | 点云分析 + 廓形比对 | 磨耗量计算，横移量测量，超限判定 |
| 钢轨波磨检测 | 频谱分析 + 廓变提取 | 波长/波深分析，分布里程标记 |
| 钢轨焊缝检测 | 图像分类 + 缺陷分割 | 焊缝缺陷类型识别，等级判定 |
| 轨距检测 | 传感器融合 + 数值计算 | 多源数据融合，轨距值计算 |
| 水平/高低检测 | 陀螺仪数据积分 + 阈值判定 | 姿态角计算，超限标记 |

**AI 决策可解释**：每项缺陷输出结果时，同步附带判定依据（图像区域 / 廓形偏差值 / 姿态角），用户可知晓 AI "为什么这么说"。

四、远程升级与模型迭代

| 功能 | 说明 |
| --- | --- |
| 模型远程推送 | AI 检测模型可通过移动网络远程推送更新，持续提升精度 |
| 数据回传训练 | 检测数据匿名化后回传云端，用于模型迭代训练 |
| 远程参数调优 | 可远程调整检测阈值、报警策略，无需到场 |

五、AI 推理引擎详细架构

本系统边缘推理采用 CPU + GPU 异构架构，兼顾实时性与低功耗：

| 层级 | 组件 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 输入预处理层 | 图像归一化 + 点云滤波 | 2448×2048 原始图像预处理为模型输入格式 |
| AI 推理层 | NVIDIA Jetson AGX Orin（嵌入式 GPU） | 32 TOPS AI 算力，支持 INT8/FP16 并行推理 |
| 推理框架 | TensorRT 加速 | 模型推理延迟 < 20ms/帧 |
| 后处理层 | NMS + 阈值过滤 | 多目标去重、缺陷分级判定 |
| 输出层 | JSON 结构化结果 | 缺陷类型 + 里程坐标 + 损伤等级 + 置信度 |

**推理流水线时序：**

图像采集 → 预处理(2ms) → GPU推理(15ms) → 后处理(3ms) → 融合判定(5ms) → 结果输出
              └──────────────── 全流程 25ms ────────────────┘

**帧处理吞吐量：**

单帧总延迟：≤ 25ms

理论最大处理帧率：40 fps

实际工作帧率：25 fps（含安全冗余）

六、实时融合算法细节

三流数据融合采用"时间窗口对齐 + 空间位置关联 + 判级融合"三级结构：

**第一级：时间窗口对齐**

陀螺仪数据：毫秒级时间戳，与相机帧编号精确对应

里程编码器：每帧图像绑定当前里程坐标，精度 ±5mm

融合窗口：50ms 滑动窗口，窗口内数据视为同一时刻采集

**第二级：空间位置关联**

左右轨独立建模，左右钢轨数据独立融合判定

缺陷位置 = 里程坐标 + 轨距偏移（左右轨定位）

姿态角绑定：缺陷位置同步记录当前机器人俯仰角/侧倾角

**第三级：判级融合输出**

| 缺陷类型 | 主要依据 | 辅助依据 | 综合判级逻辑 |
| --- | --- | --- | --- |
| 轨面裂纹 | 图像语义分割结果 | 轮廓起伏变化 | 图像为主，轮廓印证 |
| 轨面掉块 | 图像目标检测 | 轮廓深度突变 | 双维度同时超限才判定 |
| 螺栓松动 | 图像目标检测 | 姿态振动信号 | 图像为主，振动辅助 |
| 轮廓磨耗 | 3D 点云数据 | — | 点云独立判定 |

七、通信层详细说明

三网物理隔离，每网独立运行，互不干扰：

| 网络 | 物理介质 | 协议 | 带宽 | 实时性 | 用途 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **工业总线网（控制网）** | 双路 CAN FD + EtherCAT | CANopen over EtherCAT | 100 Mbps | 硬实时 ≤ 1ms | 伺服驱动、电机控制、刹车、急停 |
| **千兆以太网（采集网）** | 千兆工业以太网 | GigE Vision + TCP/IP | 1000 Mbps | 软实时 ≤ 10ms | 6路相机 + 2路激光实时采集 |
| **移动网络（传输网）** | 4G/5G 无线 | MQTT + TLS | 50~500 Mbps | 非实时秒级 | 数据上传、远程监控、模型推送 |

**三网隔离实现：**

三块独立网卡 + 三个独立 MAC 地址，物理层完全分离

三套独立 PHY 芯片，任一网络故障不影响另外两张网

VLAN 或独立交换芯片进一步逻辑隔离

八、网络安全与数据安全

| 安全维度 | 措施 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 传输加密 | TLS 1.3 | 移动网络传输全程加密，防止数据窃取 |
| 设备认证 | MQTT 双向认证 + Token | 云端与边缘设备 mutual authentication |
| 数据完整性 | SHA-256 校验 | 原始数据 + 判定结果均做哈希校验 |
| 边缘存储加密 | AES-256 静态加密 | SSD 数据即使被拆离也无法读取 |
| 入侵检测 | 边缘节点异常流量监控 | 实时检测并阻断异常连接请求 |
| 安全启动 | UEFI Secure Boot | 防止边缘设备刷入恶意固件 |

九、故障自愈与边缘节点异常检测

**边缘节点健康监控：**

| 监控指标 | 告警阈值 | 处理动作 |
| --- | --- | --- |
| GPU 利用率 | 持续 > 95% 超过 30s | 降频处理，减少并发推理任务 |
| 内存占用率 | > 85% | 触发 GC，清理历史缓存 |
| 磁盘剩余空间 | < 10% | 删除最旧的历史数据，保留最近 72h |
| 帧率稳定性 | 连续 10 帧丢失 | 触发传感器重置 |
| 网络延迟 | 传输延迟 > 5s | 切换本地存储，等待网络恢复 |

**故障自愈流程：**

异常检测 → 分类（软件故障/硬件故障/通信故障）
         ↓
    软件故障 → 自动重启对应服务（< 10s）
    硬件故障 → 切换冗余备份，同时上报监控中心
    通信故障 → 本地缓存，网络恢复后自动补传

十、边缘硬件规格

| 组件 | 型号/规格 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 核心计算单元 | NVIDIA Jetson AGX Orin 64GB | 32 TOPS AI 算力，ARM Cortex-A78AE × 12 核 |
| CPU | 12 核 ARM Cortex-A78AE | 主频 2.2GHz，支持实时操作系统 |
| GPU | NVIDIA Ampere 架构 | 2048 CUDA 核 + 64 Tensor 核 |
| 内存 | 64GB LPDDR5 | 带宽 204.8 GB/s |
| 存储 | 256GB NVMe SSD（系统）+ 2TB SSD（数据） | 高速读写，支持 RAID1 数据冗余 |
| 工控机防护等级 | IP54 | 防尘 + 防溅水 |
| 工作温度 | -20°C ~ 55°C | 适应铁路现场恶劣环境 |
| 功耗 | 典型 30W，最大 60W | 支持电池供电 |