## 05 人机交互与操控系统

### 一、设计理念：简单易用，降低操控成本

传统检测设备需要多人配合，专业培训、复杂操作。本系统以”简单易用”为核心理念，大幅降低操控门槛和使用成本：

- 3 步启机：开机 → 设参 → 出发，非专业人员也可快速上手

- 单人操作：一台设备一人管理，无需多人配合

- 无需专业培训：图形化界面，故障提示清晰

- 全程自动：启动后自动检测、自动报警、自动存储，无需人工值守

### 二、多模式操控系统

| 控制方式 | 功能说明 | 适用场景 |
| --- | --- | --- |
| 物理金属按钮 | 实体按键，盲操作可靠 | 现场紧急操作、屏幕故障兜底 |
| 触摸屏控制 | 参数配置、状态监控、数据预览 | 作业前设置、作业中监控 |
| 无线遥控控制 | 远程启停、调速、返航 | 复杂现场、远距离安全操作 |
| 语音控制（规划） | 语音指令操控，解放双手 | 降低操作门槛，提升便捷性 |

### 三、一键定速巡航

一键定速巡航是本系统的核心自动驾驶辅助功能，确保检测过程速度恒定、数据质量一致。

| 功能 | 说明 |
| --- | --- |
| 一键启动 | 在触摸屏上选择”定速巡航”模式，输入目标速度（默认 1 m/s），一键启动 |
| 速度恒定 | 伺服驱动系统实时闭环控制，保持设定速度不变，不受路面坡度影响 |
| 数据质量保障 | 恒定速度确保 3D 激光和相机按固定间距采集数据，便于历史数据横向对比 |
| 异常降速保护 | 检测到前方障碍物或轨道异常时，自动降速甚至触发急停 |
| 远程可调 | 监控中心可远程调整巡航速度，适应不同区段检测要求 |

一键定速巡航让人工操作从”持续盯控”中解放出来，检测过程完全自动化，速度一致性由系统保证而非人工控制。

### 四、一键定点返航

一键定点返航是保障设备安全回收的核心功能，尤其在电量不足、任务异常或复杂现场环境下，确保设备安全返回。

| 功能 | 说明 |
| --- | --- |
| 一键触发 | 任何时刻按下”返航”按钮，或触摸屏上点击”定点返航”，立即启动返航程序 |
| 原路返回 | 机器人沿原采集轨迹反向行驶，精确返回出发点 |
| 自主避障 | 返航过程中自动检测前方障碍物，遇障自动停障 |
| 电量优先策略 | 当电量低于安全阈值时，系统自动强制触发返航，优先保证设备回收 |
| 数据保全 | 返航过程不丢失任何已采集数据，数据完整上传云端后任务闭合 |
| 远程返航 | 监控中心可远程下发返航指令，在现场人员无法操控时远程接管 |
| 里程到达自动返航 | 出发前设定本次检测里程（如 5km），到达设定里程后系统自动触发定点返航，无需人工操作，数据完整保存后任务闭合 |

一键定点返航从根本上解决了”设备放出去回不来”的安全隐患，是无人干预运行的重要保障。

### 五、为无人值守自主检测奠定技术基础

一键定速巡航和一键定点返航是本系统实现无人值守自主检测的两大核心功能支柱：

- 一键定速巡航：确保机器人在设定速度下匀速行驶，检测数据采集间距一致、质量稳定，为全自动化检测流程提供速度基准。

- 一键定点返航：配合里程设定，机器人完成检测任务后自动返回原点，无需人工介入，彻底打通”出发→检测→返回”的全闭环流程。

这两项功能共同构成了自主导航、自主检测、自主归航的完整自动化链条，为未来在铁路现场实现真正意义上的无人值守全自动检测提供了坚实的技术支撑。随着算法精度和设备可靠性的持续提升，系统可逐步实现夜间、恶劣天气条件下的自主作业，真正做到全天候无人干预运行。

### 六、操控效率对比

| 对比维度 | 传统检测设备 | 本系统 |
| --- | --- | --- |
| 操作人数 | 多人分工协作 | 单人操作 |
| 操作培训 | 需要专业培训 | 无需专业培训 |
| 作业前准备时间 | 长（设备调试复杂） | 短（3 步启机） |
| 作业中值守 | 需要人员全程值守 | 无需人工值守 |
| 数据查看 | 事后导出分析 | 实时预览，即时报警 |

### 七、操控成本降低体现

- 人力成本：单人操作，减少 2~3 人/组的配置需求

- 培训成本：图形化界面，无需专业人员操作

- 时间成本：3 步启机，大幅缩短作业准备时间

- 维护成本：远程参数调优 + 模型远程推送，减少到场维护次数

### 八、触摸屏操控详细设计

触摸屏是人机交互的核心界面，位于设备操控面板正面，支持实时状态监控与参数配置：

界面布局：

| 区域 | 内容 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 顶部状态栏 | 速度/电量/信号/里程/时间 | 实时刷新，一目了然 |
| 主显示区 | 实时画面/缺陷标注/轨距值/姿态角 | 作业中主监控区 |
| 快捷操作区 | 一键巡航/一键返航/急停 | 盲操作大按钮设计 |
| 底栏功能键 | 任务/数据/设置/报警记录 | 分页导航 |

交互流程：

开机自检（3s） → 登录验证（可选PIN码） → 任务配置页 → 选择区段 → 一键出发
                                                                      ↓
                                                          实时监控（作业中）
                                                                      ↓
                                                          任务结束 → 数据上传 → 关机

规格参数：

| 项目 | 规格 |
| --- | --- |
| 屏幕尺寸 | 16 英寸工业电容触摸屏 |
| 分辨率 | 1920 × 1200 |
| 亮度 | 1000 cd/m²（阳光下可视） |
| 触控点数 | 10 点触控 |
| 防护等级 | IP65（正面） |
| 工作温度 | -20°C ~ 60°C |
| 安装方式 | 嵌入式面板安装 |
| 操作系统 | Linux 实时操作系统 |

### 九、物理金属按钮规格

物理按钮是现场紧急操控的兜底手段，在触摸屏故障或特殊环境下仍可保证基本操作：

| 按钮名称 | 颜色 | 功能 | 位置 |
| --- | --- | --- | --- |
| 急停按钮 | 红色（大） | 触发立即断电停车 | 设备顶部，醒目位置 |
| 启动按钮 | 绿色 | 启动系统，开始作业 | 面板左侧 |
| 停止按钮 | 黄色 | 正常停止作业 | 面板左侧 |
| 返航按钮 | 蓝色 | 触发定点返航 | 面板中部 |
| 静音按钮 | 黑色 | 静音当前报警声 | 面板右下角 |

按钮规格：

| 项目 | 规格 |
| --- | --- |
| 按钮类型 | 金属密封按钮 |
| 按钮寿命 | ≥ 50 万次按压 |
| 防护等级 | IP67 |
| 触点形式 | 常开 + 常闭双触点 |
| 操作力 | 3 ~ 8 N |
| 安装方式 | 面板嵌入式 |
| 指示灯 | 每个按钮自带LED指示灯 |

所有物理按钮均支持盲操作，戴手套也可准确触发。

### 十、无线遥控器详细规格

无线遥控用于远距离操控或危险现场，减少操作人员暴露在轨道环境中的时间：

| 项目 | 规格 |
| --- | --- |
| 遥控距离 | 空旷场地 ≥ 500m |
| 控制通道 | 6 通道（启停/速度±/返航/急停/静音） |
| 通信频率 | 2.4GHz 跳频扩频（FHSS） |
| 加密方式 | 滚动码加密，防复制 |
| 显示屏 | 1.3 英寸 OLED，显示速度/电量/信号强度 |
| 电池续航 | 连续使用 ≥ 8 小时 |
| 充电接口 | USB-C |
| 防护等级 | IP66 |
| 重量 | 约 350g（含电池） |
| 急停反应时间 | < 50ms |

遥控器安全机制： - 信号中断超过 1s 自动触发减速停车 - 信号丢失超过 3s 自动触发定点返航 - 多个遥控器同时操作时，以最后接收指令为准

### 十一、异常场景操控流程

以下异常场景均有明确操控逻辑，确保设备安全：

场景 1：触摸屏死机

检测：系统监测到触摸屏无响应超过 10s
处理：自动切换至物理按钮模式 → 声光提示"切换至按键模式" → 操作员使用物理按钮继续任务

场景 2：遥控信号丢失

检测：连续 1s 未收到遥控信号
处理：自动降速至 0.3 m/s → 等待 3s → 如未恢复，触发定点返航

场景 3：电量不足（< 20%）

处理：声光报警 → 屏幕提示"电量不足，建议返航" → 操作员确认
            → 如未操作，电量 < 10% 时自动强制触发定点返航

场景 4：前方障碍物检测

检测：激光测距传感器检测到前方 1.5m 内有障碍物
处理：自动降速至 0.3 m/s → 提示"前方障碍" → 操作员选择绕障或急停

场景 5：GPS/北斗定位信号丢失（户外模式）

处理：切换至里程计导航（不依赖GPS）→ 提示"定位信号丢失，使用里程计导航" → 继续任务，返航时使用记录轨迹返航

### 十二、操控系统可靠性保障

| 保障措施 | 说明 |
| --- | --- |
| 双模式冗余 | 触摸屏 + 物理按钮双套操控，任一故障不影响整体控制 |
| 看门狗监控 | 控制系统内置看门狗，异常自动复位 |
| 紧急停车回路 | 急停按钮独立于主控制系统，硬线连接，最优先响应 |
| 操作日志记录 | 所有按键/触控操作均记录时间戳，可追溯 |
| 权限分级 | 操作员 / 管理员 / 调试模式三级权限，防止误操作 |

### 十三、操控系统小结

| 指标 | 传统检测设备 | 本系统 |
| --- | --- | --- |
| 操作人数 | 3~5 人/组 | 1 人 |
| 培训时长 | 1 周以上 | 2 小时 |
| 作业前准备 | ≥ 30 分钟 | ≤ 5 分钟 |
| 操控方式 | 旋钮 + 按键 + 上位机 | 触摸屏 + 物理按钮 + 无线遥控 |
| 紧急响应速度 | 慢（需人员配合） | < 50ms（硬线急停） |
| 远程操控能力 | 无 | 支持 4G/5G 远程监控与指令下发 |
| 异常自愈能力 | 弱 | 强（多种异常场景自动处理） |