铁路线路智能综合检测机器人

技术汇报

汇报单位：____________________

汇报日期：2026 年 4 月

# 目录

01  项目背景与问题

02  综合检测核心理念

03  系统总体架构

04  核心检测能力

05  效率与数据优势

06  健康评估与智能养护

07  技术规格参数

08  总结与展望

# 01  项目背景与问题

## 传统人工巡检面临的挑战

当前铁路线路检测仍以人工巡检为主，存在以下突出问题：

效率低：人工步行约 1.1~1.5 km/h，每天最多检测 6 km

数据离散：靠人工记录，格式不统一，无法直接对比分析

质量不稳定：人员状态、经验差异导致检测结果因人而异

夜间盲区：夜间无法巡检，长时间运行存在安全隐患

成本高：需要大量人员长期投入，综合成本居高不下

## 我们的解决方案

铁路线路智能综合检测机器人，一台以综合检测为核心的智能化检测设备：

运行速度 1 m/s，每天 2 小时，覆盖约 6 公里，稳定持续作业

同时完成 9 项以上检测任务，一次出动全部搞定

实时采集、实时分析、实时报警，无需人工看图

数据标准化、可追溯、可对比，报告自动生成

综合效率提升约 50~60 倍，数据质量优于人工

# 02  综合检测核心理念

## 什么是"综合检测"

不是单一功能的检测仪，而是完整的综合检测系统：

| 对比维度 | 传统单功能设备 | 本产品（综合检测） |
| --- | --- | --- |
| 检测项目数量 | 1 项 | 9+ 项同步 |
| 作业方式 | 多次出动 / 多人协作 | 一次出动 / 一人操作 |
| 数据关联 | 各自孤立，无法关联 | 统一分析，互相印证 |
| 综合成本 | 高（需采购多套设备） | 低（一机多用） |
| 数据质量 | 因人而异，不稳定 | 标准统一，客观一致 |
| 分析深度 | 单维孤立结论 | 多维融合综合判级 |

## 综合检测的三个层次

多检测项目融合：轨面缺陷+螺栓状态+3D轮廓+波磨+焊缝+水平+高低+轨向+轨距，一台设备全部覆盖

多传感器融合：6×2D工业相机+2×3D线激光+2×双陀螺仪，时间戳毫秒级同步，坐标系统一，传感器互相校验

多维度数据融合：图像+点云+姿态参数统一时空框架，联合分析，判级更准确，误报率大幅降低

# 03  系统总体架构

## 四环闭环架构

智能化设备加持 → 智能检测入口 → 实时处理 → 大数据分析

智能化设备加持：硬件层：多传感器+精密机械+工控机，为综合检测提供稳定可靠的感知基础

智能检测入口：6×2D相机+2×3D线激光+2×陀螺仪同步采集，统一时间戳，统一坐标系

实时处理：AI识别→自动判级→实时报警，不依赖人工看图，检测结论即时输出

大数据分析：数据积累→热点分析→趋势预测，线路健康一张图，预测性维护

## 三层精密融合：不是堆砌，是有机整体

传感器层有机融合

2D+3D：同位置图像+轮廓互为印证

图像+姿态：缺陷绑定姿态角

左右轨对称：双侧独立检测

主检+复核：重点区域双确认

通信层精密协同

EtherCAT 硬实时控制网（伺服控制）

千兆以太网数据采集网（相机/激光）

4G/5G 外部传输网（云端上传）

三网物理隔离，永不堵塞

数据层统一分析

Frame ID+里程+时间戳统一对齐

2D图像流→AI缺陷识别

3D点云流→廓形比对

三流汇入融合节点，综合判级

# 04  核心检测能力

## 九大检测功能总览

一台车跑完，全部数据同步输出，数据同源·同时·同标准

| 序号 | 检测功能 | 传感器 | 输出结果 |
| --- | --- | --- | --- |
| 01 | 轨面缺陷检测 | 2D工业相机×2 | 裂纹/掉块/凹陷，位置+等级 |
| 02 | 道钉/螺栓检测 | 2D工业相机×2 | 缺失/松动/歪斜，位置+数量 |
| 03 | 3D钢轨轮廓检测 | 3D线激光×2 | 磨耗量/横移量，廓形偏差 |
| 04 | 钢轨波磨检测 | 3D激光+相机 | 波长/波深/分布里程 |
| 05 | 钢轨焊缝检测 | 2D工业相机×2 | 焊缝缺陷类型+等级 |
| 06 | 轨距检测 | 传感器融合 | 轨距值/偏差值 |
| 07 | 水平检测 | 双陀螺仪 | 水平偏差值 |
| 08 | 高低检测 | 双陀螺仪 | 高低不平顺值 |
| 09 | 轨向检测 | 双陀螺仪 | 轨向偏差值 |

## 多维数据融合判级

综合判断比单一维度更准确，避免误报和漏报：

| 案例 | 2D图像 | 3D廓形 | 姿态参数 | 综合结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 案例A | 疑似裂纹 | 无变形 | 无异常 | 降级：疑似，需人工复核 |
| 案例B | 明显裂纹 | 局部凹陷 | 同位置轨向偏 | 升级：严重，重点关注 |
| 案例C | 正常 | 磨耗超标 | 无异常 | 直接输出二级报警 |

判级体系：

正常：偏差在允许范围内

一级：轻微异常，接近阈值

二级：明显超限，需计划养护

三级：严重超限，立即处置

# 05  效率与数据优势

## 效率提升 50~60 倍

不是'快一点'，而是质的飞跃：

| 对比维度 | 人工巡检 | 本产品 |
| --- | --- | --- |
| 运行速度 | 1.1~1.5 km/h | 3.6 km/h（是人工 2.5~3 倍） |
| 夜间作业 | 不可行 | 可行，全天候连续 |
| 多设备切换 | 需要，多次出动 | 不需要，一次完成全部 |
| 人工看图时间 | 大量人员长时间 | AI 秒级自动识别 |
| 每日检测里程 | 约3km（疲劳限制） | 约6km（2小时稳定运行） |
| 综合效率 | 基准 | 约 50~60 倍提升 |

核心结论：同等检测里程，人工需要约 50~60 倍时间

## 数据真实可靠，规避人工弱点

| 人工巡检弱点 | 本产品解决方案 |
| --- | --- |
| 人员状态波动（疲劳/情绪） | 传感器 7×24 稳定，性能无波动 |
| 经验水平差异 | AI 模型统一标准，结果客观一致 |
| 主观判断偏差 | 算法阈值客观判定，无人为随意性 |
| 环境干扰（光线/天气） | 专用光源 + 主动激光，不受环境光影响 |
| 记录错误/遗漏 | 每帧数据自动记录，无人为疏漏 |
| 数据无法追溯 | Frame ID + 里程 + 时间戳，完整可回放 |

# 06  健康评估与智能养护

## 线路健康一张图

将全线检测数据汇聚，生成可视化的线路健康地图：

健康热力图：按里程区段着色（绿/黄/红），一眼看出哪个区段最需要关注

缺陷分布图：各类缺陷图标标注在对应里程，精准定位每处病害

趋势箭头：同一区段历史变化趋势，看出劣化速度，决定优先级

综合评分：各区段 0~100 健康评分，横向对比不同区段

养护履历：每次养护的时间、内容、效果，验证养护效果，形成闭环

三类用户各取所需：养护人员知道哪段先修；管理决策者知道全线整体状况；技术人员每处病害有历史演变支撑分析。

## 养护决策智能辅助

养护优先级自动排序：三级缺陷→立即处理；二级缺陷→列入计划；一级缺陷→重点观察；趋势恶化优先于稳定，历史高发优先于偶发。输出本周养护计划建议清单（里程位置+缺陷类型+建议措施）

养护效果量化验证：养护执行后通过再次检测验证效果，形成检测→养护→再检测→效果评估闭环，养护投入产出可量化

预测性维护：基于历史数据预测缺陷扩展速度，从出了问题再修变成看到苗头就修，减少突发故障，降低综合养护成本

# 07  技术规格参数

## 系统参数总览

| 项目 | 参数 |
| --- | --- |
| 运行速度 | 1 m/s（3.6 km/h） |
| 每日作业 | 2 小时，约 6 公里 |
| 2D工业相机 | 6个，2448×2048，帧率 20~25 fps |
| 3D线激光 | 2个，左右轨头轮廓，垂直朝下 |
| 双陀螺仪 | 水平 / 高低 / 轨向姿态检测 |
| 工控机网口 | 10网口（EtherCAT+千兆网+4G/5G） |
| 主供电 | 48V 蓄电池组，智能供电管理 |
| 防护等级 | IP54（工控机）/ IP67（相机/激光） |
| 急停保护 | 硬件独立回路，失效导向安全 |

## 人机交互系统

| 控制方式 | 说明 | 适用场景 |
| --- | --- | --- |
| 金属物理按钮 | 实体按键，盲操作可靠 | 现场紧急操作 / 屏幕故障兜底 |
| 触摸屏控制 | 参数设置+状态监控+数据预览 | 出发前设置 / 作业中监控 |
| 遥控控制 | 远距离启停/速度/返航 | 复杂现场 / 远距离操作 |
| 定速巡航 | 设定速度自动保持匀速 | 保证采集速度一致性 |
| 定点返程 | 一键自动返航至起点 | 防止复杂现场无法回收 |
| 语音控制（规划） | 喊话操控，解放双手 | 降低使用门槛 |

# 08  总结与展望

## 我们的核心价值

以综合检测为核心定位，一台设备替代传统多套检测工具：

综合检测 9+ 项：一台车完成全部主要检测，数据统一

效率提升 50~60 倍：减少人工投入，降低巡检成本

数据真实可靠：标准统一可追溯，规避人工弱点

实时报警：三级缺陷立即发现，不漏报不误报

健康一张图：养护决策从经验驱动变为数据驱动

预测性维护：从检现在升级到管未来

## 未来展望

AI模型持续训练优化，检测能力不断增强

大数据平台建设，形成全线健康数据库

语音控制等交互升级，操作更加简便

预测性维护算法落地，实现真正的智能养护

谢谢聆听

铁路线路智能综合检测机器人

让铁路检测从人工密集型作业

转变为智能化、自动化、高效率的科技驱动型工作

联系方式：____________________

# 08  设备运行状态远程监测系统

机器人运行状态远程监测系统让设备从看不见摸不着变为全程可视化可控。

## 四大监测维度

电力状态实时监测：蓄电池电压/电流/SOC/容量百分比/健康状态(SOH)/充放电实时曲线/续航里程预估/欠压/过压/过温报警

价值：秒级监测，低于阈值实时报警，防止设备断电

传感器状态实时监测：6x工业相机在线状态/帧率/丢包率/2x激光器状态/2x陀螺仪状态/传感器故障诊断

价值：任何一路传感器异常立即发现，确保检测数据质量

设备工作状态监测：工控机CPU/内存/磁盘使用率/各进程运行状态/EtherCAT通信状态/4G/5G链路状态/本地存储容量

价值：设备健康透明化，运维团队远程掌握设备实时工况

检测任务实时追踪：当前里程位置/采集帧数统计/已检测缺陷数量/任务完成进度/预计剩余时间

价值：任务执行情况一目了然，方便调度和汇报

## 远程监测数据链路与通信架构

| 监测对象 | 监测参数 | 通信方式 | 实时性 |
| --- | --- | --- | --- |
| 蓄电池组(BMS) | 电压/电流/SOC/SOH/温度 | CAN总线 -> 工控机 | 秒级 |
| 工业相机 x6 | 在线状态/帧率/丢包率 | GigE Vision -> 工控机 | 秒级 |
| 3D线激光 x2 | 在线状态/数据率/温度 | 千兆以太网 -> 工控机 | 秒级 |
| 双陀螺仪 | 角速度/姿态角/状态 | 串口 -> 工控机 | 毫秒级 |
| 工控机本体 | CPU/内存/磁盘/进程 | 本地监测 | 准实时 |
| 通信链路 | 4G/5G信号/带宽/延迟 | 工业路由器 -> 云端 | 准实时 |
| 伺服驱动单元 | 运行状态/故障码 | EtherCAT -> 工控机 | 毫秒级 |

## 远程监测的用户价值

现场操作人员：出发前检查设备状态是否正常，实时掌握电量是否充足，传感器是否有异常，避免设备异常导致白跑一趟

远程监控中心：一台电脑或手机同时监控多台设备运行状态，大屏展示全线所有设备的实时工作状态

管理决策者：设备利用率统计、故障率报表、出勤率报表，养护排班和资源调配有数据支撑

运维团队：故障预警提前介入，远程诊断减少现场出勤次数，设备健康趋势分析支撑预防性维护